O b s a h :											Str.

1.	Identifikační údaje	2

2.	Úvod	3

3.	Technické řešení	3

3.1.	Podvodní kotvící prvky	3

3.2.	Břehové kotvící prvky	4

# Identifikační údaje

| Označení stavby: | Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera D.1.2. Stavebně konstrukční řešení kotevních prvků |
| --- | --- |
| Místo stavby: | k.ú. Vrbice nad Odrou, parc. č. 647/20 a 647/22 |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Investor: | Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby |
| Objednatel: | PONTONY s.r.o |
|  | Teplická 21/16, 405 02 Děčín IV - Podmokly |
| Zpracovatel: | MV projekt spol. s r.o. |
|  | V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 |
|  | Kanceláře: Koněvova 141, 130 00 Praha 3 Tel. +420 604 239 702 |
|  | www.mvprojekt-praha.cz |
| Odpovědný zástupce/projektant: | Ing. Martin Valečka - jednatel firmy, ČKAIT – 0004814, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby |
| Řešitelský tým: | Ing. Martin Valečka – koncepce řešení |
|  | Ing. Milan Lipták – technické řešení a koordinace |
|  | Ing. Aleš Menšík – statická část |
|  | Miluše Šturmová - administrativa projektu |
| Číslo zakázky zpracovatele: | MV 1201/17 |
| V Praze, Říjen 2017 |  |

# Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší kotevní prvky navržených plovoucích zařízení. Návrh vychází z prostorového uspořádání plovoucích segmentů poskytnutého objednatelem. Návrh kotevních prvků obsahuje i jejich statické posouzení.

# Technické řešení

Kotevní prvky jsou rozděleny podle jejích umístění na dva typy:

- Podvodní

- Břehové

Dále jsou kotevní prvky rozdělené podle jejich funkce na:

- Typ A – břehový gabionový kotevní blok pro povodňový stav

- Typ B – břehový gabionový kotevní blok při provozní hladině

- Typ C – podvodní betonový kotevní blok pro distanční plavecká mola

Příbřežně plovoucí segmenty budou při standardních provozních stavech kotvené k blokům typu B. Při povodňových stavech bude tohle kotvení odpojené a kotvení k břehové linii bude zajišťovat kotevní blok typ A. Tohle provozní řešení je nutné zapracovat do provozního řádů.

Rozmístění jednotlivých kotvících prvků je parné z výkresové dokumentace.

# Podvodní kotvící prvky

Podvodní kotvící prvky jsou navržené pro segmenty volně plovoucích na hladině ve větší vzdálenosti od břehové linie.

Podvodní kotvící prvky jsou navrženy jako betonové bloky o rozměrech 0,6x1,20x0,75m, objemu 0,54 m3 a hmotnosti cca 1,3t vyztužené kari sítí 100/100/8. Betonové bloky budou vybaveny ocelovými oky pro možnost spuštění pod vodní hladinu a pro možnost uchycení kotevních řetězů, oka budou s povrchovou úpravou zinkováním.

Pro jeden plovoucí segment budou osazeny dva betonové bloky v jedné pozici, vzájemně spojené řetězem, ke kterému bude připevněn kotevní řetěz. Kotevní řetězy volně plovoucích segmentů musí být instalované v dostatečné délce, tak aby bylo kotvení vyhovující i při povodňových stavech, kde při Q100 stoupne hladina v jezeře o 5m (délka řetězu min. 6m).

Kotevní řetězy budou v rámci dodávky plovoucích segmentů dle typu segmentů dodavatele.

Instalace kotevních bloků pod hladinu bude muset být (vzhledem k vzdálenosti od břehové linie) z plavidla.

Použitý beton: 	C30/37 XC2 - Cl0,4-Dmax=16

Ocel: 		B500B

# Břehové kotvící prvky

Břehové kotvící prvky jsou navrženy jako gabionové koše s ocelovou konstrukcí, která bude zajišťovat kompaktnost koše a bude k ní možno ukotvit vodící profily plovoucích segmentů.

Koše jsou navrženy ve dvou velikostech:

Typ A – 2x4x1m o hmotnosti 12t - povodňové

Typ B – 3x2x1m o hmotnosti 9t - provozní

Gabionové koše jsou navrženy ze sítí oka100x50 s povrchovou úpravou galfan, s prodlouženou životností. Výplňové kamenivo je navržené fr.50-200 s prosypáním fr.0-63.

Na upravenou pláň břehové linie se nasype podkladní vrstva fr.0-32 v mocnosti 100mm. Na zhutněnou podkladní vrstvu bude založen samotný gabion, který bude zhotoven dle technologického předpisu výrobce, dodavatele.

Ocelová konstrukce, osazena v gabionu, bude provedena z pásové oceli tl.15mm šířky 300mm, která bude aplikovaná z čelní a zadní strany gabionu.

Plechy budou vzájemně mechanicky spojeny L profilem 75/50/8.

Na čelní plech budou připevněné vodící profily plovoucích segmentů, kde jejich specifikace bude v rámci dodávky segmentů, dle konkrétního typu plovoucího segmentu.

Ocelové prvky budou žárově pozinkované.

Na kotevní blok typu A budou příbřežně plovoucí segmenty přichycené kotevními řetězy, které musí být instalované v dostatečné délce, tak aby bylo kotvení vyhovující při povodňových stavech, kde při Q100 stoupne hladina v jezeře o 5m (délka řetězu min. 6m).