Objednatel    : Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

Stavba           : Zateplení domů a oprava střech na ul. Jateční
v Bohumíně I. č. p.: 266, 271, 276

Místo stavby :  Kat. úz.: Nový Bohumín, parc.č.: 767/1, 2;  766/4, 5, 6, 8, 9, 10

A. Průvodní zpráva

Zodpovědný projektant:

Ing. Tomáš PACOLA

inženýr pro pozemní stavby, č. a. 1101024

Vypracoval:

Ing. Petr Lehner

říjen 2018

# Identifikační údaje

    - Údaje o stavbě

## název stavby

Zateplení domů a oprava střech na ul. Jateční v Bohumíně I. č. p.: 266, 271, 276

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

ul. Jateční, č.p. 266, 271, 276, Nový Bohumín

Kat. úz.: Nový Bohumín,
Parc.Č.: 767/1, 2;  766/4, 5, 6, 8, 9, 10

## předmět projektové dokumentace

Předmětem je vypracování projektové dokumentace jednostupňové – dokumentace pro stavební povolení, která bude současně využita jako dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace. Jde o realizaci energetických úspor v bytovém domě č.p. 266, 271, 276 na ul. Jateční v Bohumíně, Nový Bohumín. Objekty slouží jako bytové domy.

    - Údaje o stavebníkovi

Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

    - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD : BENUTA PRO s.r.o., IČO 05643546, Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová

Zodpovědný projektant : Ing. Tomáš Pacola

Číslo v seznamu ČKAIT: 1101024 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

# Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracována na základě výzvy Města Bohumín MUBO/32886/2018/INV/PaJ ze dne 14.8.2018. Ve výzvě je uveden rozsah zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) a potřebné doklady k vydání stavebního povolení. Při zpracování PD současného stavu objektu se vycházelo z originální PD a pořízených fotografií z místa stavby. Před zpracováním PD došlo k vizuální prohlídce stavby. Došlo k poptání vlastníků technické infrastruktury, aby poskytly veškeré dokumenty uložení inženýrských sítí.

# Údaje o území

## rozsah řešeného území

Stavební pozemek se nachází v obci Bohumín – Nový Bohumín, v okrajové části. Pozemky na kterém se bytové domy č.p. 266, 271, 276 nachází jsou rovinaté. Stavby jsou napojeny na místní pozemní komunikaci na ulici Jateční.

Na pozemcích okolo objektu se nachází vysoká i nízká zeleň, nikoli ale bezprostředně u objektu. Podle povrchových znaků se na pozemku a v jeho okolí nacházejí inženýrské sítě  a přípojky. Podle dostupných informací však stavba nezasáhne do stávajících inženýrských sítí, přípojek, zpevněných ploch a zeleně. Je třeba ale dávat pozor u výkopu, které budou probíhat v rámci odkopání objektu a zateplení soklové části, protože inženýrské sítě samozřejmě vedou do objektů bytových domů.

## údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůi (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemky se nenachází v památkové zóně či rezervaci.

Pozemky se nachází z hlediska záplav v zóně 2 - zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. stoleté vody).

## údaje o odtokových poměrech

Odvedení srážkových vod z hlavní střechy domu bude ponecháno stávajících. Tvar střechy i vyspádování zůstane ponecháno a taktéž nedojde ke změně počtu střešních vpustí apod. Dešťové vody z největší střešní plochy budou i po revitalizaci odvedeny do stávajícího systému, který je funkční.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Tento odstavec není předmětem projektové dokumentace. Jedná se o realizaci energetických úspor na již realizovaném objektu.

## údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Tento odstavec není předmětem projektové dokumentace. Jedná se o realizaci energetických úspor na již stojícím objektu.

## údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

## údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Městský úřad Bohumín vydal dne 6. 12.2018 ke stavbě koordinované závazné stanovisko Sp. zn. MUBO/45252/2018/STAV/Re.

Požadavky odborů byly zapracovány do projektové dokumentace.

Krajská hygienická stanice MS kraje, Karviná došla ve svém vyjádření č. j

KHSMS 60223/2018/KA/HOK ze dne 6. 125.2018 k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jím chráněné a závazné stanovisko tímto nevydává.

Hasičský záchranný sbor MS kraje, Karviná vydal dne 12. 12.2018 pod č. j. HSOS-10907-2/2018 závazné souhlasné stanovisko, bez připomínek.

## Ke stavbě se vyjádřili i vlastníci technické infrastruktury:

GridServices, s.r.o. ze dne 28.11.2018 pod značkou 500161826936– souhlasí se stavbou v rozsahu území dle vyznačené přílohy.

SmVaK a.s., ze dne 13.11.2018pod značkou 9773/V0029574/2018/VY – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:

- stavebník zabezpečí vytýčení zařízení

- zařízení staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo SmVaK

- po dobu provádění stavebních prací budou dostupnéovládací armatury vodovodní sítě

- v ochranném pásmu SmVaK nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

- poškození zařízení bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK, 800292300

ČEZ Distribuce, a.s. – ve svém stanovisku ze dne 20. 11.2018, zn. 1101398673 se stavbou souhlasí a požadují:

- dodržet ochranné pásmo stávajícího kabelového vedení 1,0m od krajního kabelu na každou stranu

- výkopové práce v OP provádět po prokazatelném vytýčení kabelového vedení

- při dotčení přípojkových skříní HDS a přípojek NN, je nutno požádat o provedení přeložky distribučního zařízení

- před zahájením stavby je nutné podat “Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy” dle §46, odst. 11 zákona č. 458/ 2000Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.

ČEZ Teplárenská, a.s. – ve svém stanovisku ze dne 15. 11.2018, požadují:

- v místě křížení s rozvody v majetku ČEZ Teplárenská, byly výkopové práce prováděny ručně a vše bylo v souladu s ČSN 73 6005.

- dodržet ochranné pásmo horkovodu 2,5 m od okraje potrubí (zařízení)

- v ochranném pásmu nelze zřizovat deponie ani skládky materiálu a umísťovat objekty zařízení staveniště

- v místě uložení potrubí není možno pojíždět těžkými stavebními mechanizmy

Telco Pro Services, a.s. – ve svém sdělení ze dne 27. 9.2018, zn. 0200812183 uvádí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti

CETIN a.s. ve svém vyjádření č. j. 781412/18 ze dne 14.11.2018 uvádí, že se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení Všeobecných podmínek ochrany SEK.

Nej.cz. s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 12. 11.2018 – elektronické komunikace

- uvádí, že se v uvedené lokalitě nachází vedení sítě elektronické komunikace

- se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení Obecných podmínek

BM servis a.s., ve svém vyjádření ze dne 15.11.2018 sděluje, že se v zájmovém území nenachází energetické zařízení veřejného osvětlení.

Zároveň ve svém vyjádření ze dne 19.11.2018 sděluje, že se v uváděné lokalitě nenacházejí žádné topné kanályve správě Vadt při BM servis a.s.

PODA a.s., ze dne 16.11.2018 pod značkou TaV/1664/2018/Vo – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:

## seznam výjimek a úlevových řešení

Proto pro stavbu nebylo zapotřebí stanovit výjimky nebo úlevová řešení.

## seznam souvisejících a podmiňujících investic

Investice budou vynaložené pouze na samotnou stavbu. Podmiňující investice nejsou.

## seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavební pozemek se nachází v obci Bohumín – Nový Bohumín, v okrajové části. Pozemky na kterém se bytové domy č.p. 266, 271, 276 nachází jsou rovinaté. Stavby jsou napojeny na místní pozemní komunikaci na ulici Jateční.

Na pozemcích okolo objektu se nachází vysoká i nízká zeleň, nikoli ale bezprostředně u objektu. Podle povrchových znaků se na pozemku a v jeho okolí nacházejí inženýrské sítě  a přípojky. Podle dostupných informací však stavba nezasáhne do stávajících inženýrských sítí, přípojek, zpevněných ploch a zeleně. Je třeba ale dávat pozor u výkopu, které budou probíhat v rámci obkopání objektu a zateplení soklové části, protože inženýrské sítě samozřejmě vedou do objektů bytových domů.

Pozemky, na kterých stojí domy, jsou:

parc.č. 766/4	vl. Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

stavební objekt: č.p. 266

výměra: 130 m2

parc.č. 766/5	vl. Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

stavební objekt: č.p. 271

výměra: 103 m2

parc.č. 766/6	vl. Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

stavební objekt: č.p. 276

výměra: 88 m2

parc.č. 766/8	vl. Buchsbaum Zoltán, adresa neznámá			5/12

Buchsbaumová Klára, Sibiřská 52, Bratislava, Slovensko	1/12

Buchsbaumová Mája, Sibiřská 52, Bratislava, Slovensko	1/12

Buchsbaumová Terezie, adresa neznámá			3/12

Vodáková Aranka, adresa neznámá				2/12

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

stavební objekt: č.p. 266

výměra: 44 m2

parc.č. 766/9	vl. Buchsbaum Zoltán, adresa neznámá			5/12

Buchsbaumová Klára, Sibiřská 52, Bratislava, Slovensko	1/12

Buchsbaumová Mája, Sibiřská 52, Bratislava, Slovensko	1/12

Buchsbaumová Terezie, adresa neznámá			3/12

Vodáková Aranka, adresa neznámá				2/12

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

stavební objekt: č.p. 271

výměra: 55 m2

parc.č. 766/10	vl. Buchsbaum Zoltán, adresa neznámá			5/12

Buchsbaumová Klára, Sibiřská 52, Bratislava, Slovensko	1/12

Buchsbaumová Mája, Sibiřská 52, Bratislava, Slovensko	1/12

Buchsbaumová Terezie, adresa neznámá			3/12

Vodáková Aranka, adresa neznámá				2/12

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

stavební objekt: č.p. 276

výměra: 70 m2

Stavební proces zasáhne na sousední pozemky, zejména zařízení staveniště a zásobování stavby:

parc.č. 767/1	vl. Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

druh pozemku: ostatní plocha

výměra: 12390 m2

parc.č. 767/2	vl. Buchsbaum Zoltán, adresa neznámá			5/12

Buchsbaumová Klára, Sibiřská 52, Bratislava, Slovensko	1/12

Buchsbaumová Mája, Sibiřská 52, Bratislava, Slovensko	1/12

Buchsbaumová Terezie, adresa neznámá			3/12

Vodáková Aranka, adresa neznámá				2/12

druh pozemku: ostatní plocha

výměra: 2588 m2

# Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem projektové dokumentace je realizace energetických úspor v domy č.p. 266, 271, 276 na ul. Jateční v Bohumíně, Nový Bohumín. Objekty souží jako bytové domy. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu pro stavební povolení.

## účel užívání stavby

Jedná se o č.p. 266, 271, 276 na ul. Jateční v Bohumíně, Nový Bohumín. Objekty slouží jako bytové domy.

## trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

## údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1 (kulturní památka apod.)

Stavba není kulturní památkou.

## údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při návrhu záměru se vyházelo s platných norem a vyhlášek, konkrétně těchto: Normy:

ČSN 73 0001 _ část 1,2 a 5: Navrhování stavebních konstrukcí

ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN 73 0600: Ochrana staveb proti vodě

ČSN EN 1996-1-1: Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1901: Navrhování střech

Vyhláška č.480/2012 Sb.	- Metodika zpracování energetického auditu Vyhláška č.78/2013 Sb.	- O energetické náročnosti budov

ČSN EN ISO 13790	- Tepelné chování budov

ČSN 73 05 40, část 1– 4	- Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12831	- Tepelné soustavy v budovách–výpočet tepelného výkonu

ČSN EN ISO 13789	- Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostup tepla

a větráním - Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 50001	- Systém managementu hospodaření s energií

Vyhláška č.195/2007 Sb.	- Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a měrné ukazatele spotřeby

Vyhláška č.17/2010 Sb.	- O zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Dále byla dne 26.8.2009 byla zrušena vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, která byla nahrazena vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba je navržena v souladu s touto vyhláškou.

## údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisůii

Městský úřad Bohumín vydal dne 6. 12.2018 ke stavbě koordinované závazné stanovisko Sp. zn. MUBO/45252/2018/STAV/Re.

Požadavky odborů byly zapracovány do projektové dokumentace.

Krajská hygienická stanice MS kraje, Karviná došla ve svém vyjádření č. j

KHSMS 60223/2018/KA/HOK ze dne 6. 125.2018 k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jím chráněné a závazné stanovisko tímto nevydává.

Hasičský záchranný sbor MS kraje, Karviná vydal dne 12. 12.2018 pod č. j. HSOS-10907-2/2018 závazné souhlasné stanovisko, bez připomínek.

## Ke stavbě se vyjádřili i vlastníci technické infrastruktury:

GridServices, s.r.o. ze dne 28.11.2018 pod značkou 500161826936– souhlasí se stavbou v rozsahu území dle vyznačené přílohy.

SmVaK a.s., ze dne 13.11.2018pod značkou 9773/V0029574/2018/VY – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:

- stavebník zabezpečí vytýčení zařízení

- zařízení staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo SmVaK

- po dobu provádění stavebních prací budou dostupnéovládací armatury vodovodní sítě

- v ochranném pásmu SmVaK nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

- poškození zařízení bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK, 800292300

ČEZ Distribuce, a.s. – ve svém stanovisku ze dne 20. 11.2018, zn. 1101398673 se stavbou souhlasí a požadují:

- dodržet ochranné pásmo stávajícího kabelového vedení 1,0m od krajního kabelu na každou stranu

- výkopové práce v OP provádět po prokazatelném vytýčení kabelového vedení

- při dotčení přípojkových skříní HDS a přípojek NN, je nutno požádat o provedení přeložky distribučního zařízení

- před zahájením stavby je nutné podat “Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy” dle §46, odst. 11 zákona č. 458/ 2000Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.

ČEZ Teplárenská, a.s. – ve svém stanovisku ze dne 15. 11.2018, požadují:

- v místě křížení s rozvody v majetku ČEZ Teplárenská, byly výkopové práce prováděny ručně a vše bylo v souladu s ČSN 73 6005.

- dodržet ochranné pásmo horkovodu 2,5 m od okraje potrubí (zařízení)

- v ochranném pásmu nelze zřizovat deponie ani skládky materiálu a umísťovat objekty zařízení staveniště

- v místě uložení potrubí není možno pojíždět těžkými stavebními mechanizmy

Telco Pro Services, a.s. – ve svém sdělení ze dne 27. 9.2018, zn. 0200812183 uvádí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti

CETIN a.s. ve svém vyjádření č. j. 781412/18 ze dne 14.11.2018 uvádí, že se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení Všeobecných podmínek ochrany SEK.

Nej.cz. s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 12. 11.2018 – elektronické komunikace

- uvádí, že se v uvedené lokalitě nachází vedení sítě elektronické komunikace

- se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení Obecných podmínek

BM servis a.s., ve svém vyjádření ze dne 15.11.2018 sděluje, že se v zájmovém území nenachází energetické zařízení veřejného osvětlení.

Zároveň ve svém vyjádření ze dne 19.11.2018 sděluje, že se v uváděné lokalitě nenacházejí žádné topné kanályve správě Vadt při BM servis a.s.

PODA a.s., ze dne 16.11.2018 pod značkou TaV/1664/2018/Vo – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:

## seznam výjimek a úlevových řešení

Proto pro stavbu nebylo zapotřebí stanovit výjimky nebo úlevová řešení.

## navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 266, 271, 276

Zastavěná plocha stavbou č.p. 266		:		159m2 Zastavěná plocha stavbou č.p. 271		:		158m2	 Zastavěná plocha stavbou č.p. 276		:		159m2	 Výška od upraveného terénu pod hřeben střechy  	: 	13,56m	 Celkový počet nadzemních podlaží		:		3

Celkový počet podzemních podlaží		:	1

## základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

## Hospodaření s dešťovou vodou:

Odvedení srážkových vod z hlavní střechy domů bude ponecháno stávajících. Tvar střechy i vyspádování zůstane ponecháno a taktéž nedojde ke změně počtu střešních vpustí apod. Dešťové vody z největší střešní plochy budou i po revitalizaci odvedeny do stávajícího systému, který je funkční.

## základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaný termín zahájení prací:	bude stanoveno investorem

Předpokládaný termín ukončení prací:	bude stanoveno investorem

Dodavatel stavby bude určen dodatečně.

Postup výstavby PSV:

- odstranění starých dveří, klempířských výrobků apod.

- výkopové práce (odstranění okapového chodníku)

- příprava podkladu střechy, vyčištění fasády

- osazení nových dveří

- nové zateplení fasády

- nové madla zábradlí ve schodišťovém prostoru

- nové klempířské výrobky

- nové sušáky (každý byt, okno kuchyně)

- dokončovací práce

Plán kontrolních prohlídek:

- po výměně dveří

- po dokončení tepelné izolace fasády

## orientační náklady stavby

Součástí dokladové části je rozpočet.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěná na stavební objekty ani technická a technologická zařízení.