Objednatel    : Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

Stavba           : Zateplení domů a oprava střech na ul. Jateční
v Bohumíně - II. č. p.: 149

Místo stavby :  Kat. úz.: Nový Bohumín, parc.č.: 767/1, 769

A. Průvodní zpráva

Zodpovědný projektant:

Ing. Tomáš PACOLA

inženýr pro pozemní stavby, č. a. 1101024

Vypracoval:

Ing. Petr Lehner

listopad 2018

# Identifikační údaje

    - Údaje o stavbě

## název stavby

Zateplení domů a oprava střech na ul. Jateční v Bohumíně - II. č. p.: 149

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

ul. Jateční, čp. 149, Nový Bohumín

Kat. úz.: Nový Bohumín,
Parc. č.: 767/1, 769

## předmět projektové dokumentace

Předmětem je vypracování projektové dokumentace jednostupňové – dokumentace pro stavební povolení, která bude současně využita jako dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace. Jde o realizaci energetických úspor v dome objektu č.p. 149 na ul. Jateční v Bohumíně, Nový Bohumín. Objekt slouží jako dům s pečovatelskou službou.

    - Údaje o stavebníkovi

Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

    - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD : BENUTA PRO s.r.o., IČO 05643546, Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová

Zodpovědný projektant : Ing. Tomáš Pacola

Číslo v seznamu ČKAIT: 1101024 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

# Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracována na základě výzvy Města Bohumín MUBO/32886/2018/INV/PaJ ze dne 14.8.2018. Ve výzvě je uveden rozsah zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) a potřebné doklady k vydání stavebního povolení. Při zpracování PD současného stavu objektu se vycházelo z originální PD a pořízených fotografií z místa stavby. Před zpracováním PD došlo k vizuální prohlídce stavby. Došlo k poptání vlastníků technické infrastruktury, aby poskytly veškeré dokumenty uložení inženýrských sítí.

# Údaje o území

## rozsah řešeného území

Stavební pozemek se nachází v obci Bohumín – Nový Bohumín, v okrajové části. Pozemky na kterém se objekt č.p. 149 nachází jsou rovinaté. Stavby jsou napojeny na místní pozemní komunikaci na ulici Jateční.

Na pozemcích okolo objektu se nachází vysoká i nízká zeleň, nikoli ale bezprostředně u objektu. Podle povrchových znaků se na pozemku a v jeho okolí nacházejí inženýrské sítě a přípojky. Podle dostupných informací však stavba nezasáhne do stávajících inženýrských sítí, přípojek, zpevněných ploch a zeleně. Je třeba ale dávat pozor u výkopu, které budou probíhat v rámci obkopání objektu a zateplení soklové části, protože inženýrské sítě samozřejmě vedou do objektu objektu.

## údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůi (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemky se nenachází v památkové zóně či rezervaci.

Pozemky se nachází z hlediska záplav v zóně 2 - zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. stoleté vody).

## údaje o odtokových poměrech

Odvedení srážkových vod z hlavní střechy domu bude ponecháno stávajících. Tvar střechy i vyspádování zůstane ponecháno a taktéž nedojde ke změně počtu střešních vpustí apod. Dešťové vody z největší střešní plochy budou i po revitalizaci odvedeny do stávajícího systému, který je funkční.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Tento odstavec není předmětem projektové dokumentace. Jedná se o realizaci energetických úspor na již stojícím objektu.

## údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Tento odstavec není předmětem projektové dokumentace. Jedná se o realizaci energetických úspor na již stojícím objektu.

## údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

## údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Městský úřad Bohumín vydal dne 5. 12.2018 ke stavbě koordinované závazné stanovisko Sp. zn. MUBO/45253/2018/STAV/Re.

Požadavky odborů byly zapracovány do projektové dokumentace.

Krajská hygienická stanice MS kraje, Karviná došla ve svém vyjádření č. j

KHSMS 60223/2018/KA/HOK ze dne 6. 125.2018 k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jím chráněné a závazné stanovisko tímto nevydává.

Hasičský záchranný sbor MS kraje, Karviná vydal dne 12. 12.2018 pod č. j. HSOS-11105-2/2018 závazné souhlasné stanovisko, bez připomínek.

## Ke stavbě se vyjádřili i vlastníci technické infrastruktury:

GridServices, s.r.o. ze dne 28.11.2018 pod značkou 5001826966– souhlasí se stavbou v rozsahu území dle vyznačené přílohy.

SmVaK a.s., ze dne 13.11.2018pod značkou 9773/V0029574/2018/VY – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:

- stavebník zabezpečí vytýčení zařízení

- zařízení staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo SmVaK

- po dobu provádění stavebních prací budou dostupnéovládací armatury vodovodní sítě

- v ochranném pásmu SmVaK nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

- poškození zařízení bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK, 800292300

ČEZ Distribuce, a.s. – ve svém stanovisku ze dne 20. 11.2018, zn. 1101398720 se stavbou souhlasí a požadují:

- dodržet ochranné pásmo stávajícího kabelového vedení 1,0m od krajního kabelu na každou stranu

- výkopové práce v OP provádět po prokazatelném vytýčení kabelového vedení

- při dotčení přípojkových skříní HDS a přípojek NN, je nutno požádat o provedení přeložky distribučního zařízení

- před zahájením stavby je nutné podat “Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy” dle §46, odst. 11 zákona č. 458/ 2000Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.

ČEZ Teplárenská, a.s. – ve svém stanovisku ze dne 15. 11.2018, požadují:

- v místě křížení s rozvody v majetku ČEZ Teplárenská, byly výkopové práce prováděny ručně a vše bylo v souladu s ČSN 73 6005.

- dodržet ochranné pásmo horkovodu 2,5 m od okraje potrubí (zařízení)

- v ochranném pásmu nelze zřizovat deponie ani skládky materiálu a umísťovat objekty zařízení staveniště

- v místě uložení potrubí není možno pojíždět těžkými stavebními mechanizmy

Telco Pro Services, a.s. – ve svém sdělení ze dne 27. 9.2018, zn. 0200812183 uvádí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti

CETIN a.s. ve svém vyjádření č. j. 781433/18 ze dne 14.11.2018 uvádí, že se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení Všeobecných podmínek ochrany SEK.

Nej.cz. s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 12. 11.2018 – elektronické komunikace

- uvádí, že se v uvedené lokalitě nachází vedení sítě elektronické komunikace

- se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení Obecných podmínek

BM servis a.s., ve svém vyjádření ze dne 15.11.2018 sděluje, že se v zájmovém území nenachází energetické zařízení veřejného osvětlení.

Zároveň ve svém vyjádření ze dne 19.11.2018 sděluje, že se v uváděné lokalitě nenacházejí žádné topné kanály ve správě Vadt při BM servis a.s.

PODA a.s., ze dne 16.11.2018 pod značkou TaV/1664/2018/Vo – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:

## seznam výjimek a úlevových řešení

Proto pro stavbu nebylo zapotřebí stanovit výjimky nebo úlevová řešení.

## seznam souvisejících a podmiňujících investic

Investice budou vynaložené pouze na samotnou stavbu. Podmiňující investice nejsou.

## seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavební pozemek se nachází v obci Bohumín – Nový Bohumín, v okrajové části. Pozemek na kterém se obejekt č.p. 149 nachází, je rovinatý. Stavby jsou napojeny na místní pozemní komunikaci na ulici Jateční.

Na pozemcích okolo objektu se nachází vysoká i nízká zeleň, nikoli ale bezprostředně u objektu. Podle povrchových znaků se na pozemku a v jeho okolí nacházejí objekty, inženýrské sítě  a přípojky. Podle dostupných informací však stavba nezasáhne do stávajících inženýrských sítí, přípojek, zpevněných ploch a zeleně. Je třeba ale dávat pozor u výkopů, které budou probíhat v rámci obkopání objektu a zateplení soklové části, protože inženýrské sítě samozřejmě vedou do objektu.

Pozemky, na kterých stojí domy, jsou:

parc.č. 769	vl. Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

stavební objekt: č.p. 149

výměra: 632 m2

Stavební proces zasáhne na sousední pozemky, zejména zařízení staveniště a zásobování stavby:

parc.č. 767/1	vl. Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

druh pozemku: ostatní plocha

výměra: 12390 m2

# Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem projektové dokumentace je realizace energetických úspor pro dům č.p. 149 na ul. Jateční v Bohumíně, Nový Bohumín. Objekt souží jako dům s pečovatelskou službou. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu pro stavební povolení.

## účel užívání stavby

Jedná se o č.p. 149 na ul. Jateční v Bohumíně, Nový Bohumín. Objekt slouží jako dům s pečovatelskou službou.

## trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

## údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1 (kulturní památka apod.)

Stavba není kulturní památkou.

## údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při návrhu záměru se vyházelo s platných norem a vyhlášek, konkrétně těchto: Normy:

ČSN 73 0001 _ část 1,2 a 5: Navrhování stavebních konstrukcí

ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN 73 0600: Ochrana staveb proti vodě

ČSN EN 1996-1-1: Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1901: Navrhování střech

Vyhláška č.480/2012 Sb.	- Metodika zpracování energetického auditu Vyhláška č.78/2013 Sb.	- O energetické náročnosti budov

ČSN EN ISO 13790	- Tepelné chování budov

ČSN 73 05 40, část 1– 4	- Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12831	- Tepelné soustavy v budovách–výpočet tepelného výkonu

ČSN EN ISO 13789	- Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostup tepla

a větráním - Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 50001	- Systém managementu hospodaření s energií

Vyhláška č.195/2007 Sb.	- Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a měrné ukazatele spotřeby

Vyhláška č.17/2010 Sb.	- O zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Dále byla dne 26.8.2009 byla zrušena vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, která byla nahrazena vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba je navržena v souladu s touto vyhláškou.

## údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisůii

Městský úřad Bohumín vydal dne 5. 12.2018 ke stavbě koordinované závazné stanovisko Sp. zn. MUBO/45253/2018/STAV/Re.

Požadavky odborů byly zapracovány do projektové dokumentace.

Krajská hygienická stanice MS kraje, Karviná došla ve svém vyjádření č. j

KHSMS 60223/2018/KA/HOK ze dne 6. 125.2018 k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jím chráněné a závazné stanovisko tímto nevydává.

Hasičský záchranný sbor MS kraje, Karviná vydal dne 12. 12.2018 pod č. j. HSOS-11105-2/2018 závazné souhlasné stanovisko, bez připomínek.

## Ke stavbě se vyjádřili i vlastníci technické infrastruktury:

GridServices, s.r.o. ze dne 28.11.2018 pod značkou 5001826966– souhlasí se stavbou v rozsahu území dle vyznačené přílohy.

SmVaK a.s., ze dne 13.11.2018pod značkou 9773/V0029574/2018/VY – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:

- stavebník zabezpečí vytýčení zařízení

- zařízení staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo SmVaK

- po dobu provádění stavebních prací budou dostupnéovládací armatury vodovodní sítě

- v ochranném pásmu SmVaK nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

- poškození zařízení bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK, 800292300

ČEZ Distribuce, a.s. – ve svém stanovisku ze dne 20. 11.2018, zn. 1101398720 se stavbou souhlasí a požadují:

- dodržet ochranné pásmo stávajícího kabelového vedení 1,0m od krajního kabelu na každou stranu

- výkopové práce v OP provádět po prokazatelném vytýčení kabelového vedení

- při dotčení přípojkových skříní HDS a přípojek NN, je nutno požádat o provedení přeložky distribučního zařízení

- před zahájením stavby je nutné podat “Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy” dle §46, odst. 11 zákona č. 458/ 2000Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.

ČEZ Teplárenská, a.s. – ve svém stanovisku ze dne 15. 11.2018, požadují:

- v místě křížení s rozvody v majetku ČEZ Teplárenská, byly výkopové práce prováděny ručně a vše bylo v souladu s ČSN 73 6005.

- dodržet ochranné pásmo horkovodu 2,5 m od okraje potrubí (zařízení)

- v ochranném pásmu nelze zřizovat deponie ani skládky materiálu a umísťovat objekty zařízení staveniště

- v místě uložení potrubí není možno pojíždět těžkými stavebními mechanizmy

Telco Pro Services, a.s. – ve svém sdělení ze dne 27. 9.2018, zn. 0200812183 uvádí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti

CETIN a.s. ve svém vyjádření č. j. 781433/18 ze dne 14.11.2018 uvádí, že se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení Všeobecných podmínek ochrany SEK.

Nej.cz. s.r.o. ve svém vyjádření ze dne 12. 11.2018 – elektronické komunikace

- uvádí, že se v uvedené lokalitě nachází vedení sítě elektronické komunikace

- se stavbou souhlasí, za předpokladu dodržení Obecných podmínek

BM servis a.s., ve svém vyjádření ze dne 15.11.2018 sděluje, že se v zájmovém území nenachází energetické zařízení veřejného osvětlení.

Zároveň ve svém vyjádření ze dne 19.11.2018 sděluje, že se v uváděné lokalitě nenacházejí žádné topné kanály ve správě Vadt při BM servis a.s.

PODA a.s., ze dne 16.11.2018 pod značkou TaV/1664/2018/Vo – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:

## seznam výjimek a úlevových řešení

Proto pro stavbu nebylo zapotřebí stanovit výjimky nebo úlevová řešení.

## navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Zastavěná plocha stavbou č.p. 149		:		619m2

Výška od upraveného terénu pod hřeben střechy  	: 	14,37m	 Celkový počet nadzemních podlaží		:		3

Celkový počet podzemních podlaží		:	1

## základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

## Hospodaření s dešťovou vodou:

Odvedení srážkových vod z hlavní střechy domů bude ponecháno stávajících. Tvar střechy i vyspádování zůstane ponecháno a taktéž nedojde ke změně počtu střešních vpustí apod. Dešťové vody z největší střešní plochy budou i po revitalizaci odvedeny do stávajícího systému, který je funkční.

## základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaný termín zahájení prací:	bude stanoveno investorem

Předpokládaný termín ukončení prací:	bude stanoveno investorem

Dodavatel stavby bude určen dodatečně.

Postup výstavby PSV:

- odstranění starých dveří, klempířských výrobků apod.

- výkopové práce (odstranění okapového chodníku)

- příprava podkladu střechy, vyčištění fasády

- osazení nových dveří

- nové zateplení fasády

- nové madla zábradlí ve schodišťovém prostoru

- nové klempířské výrobky

- nové sušáky (každý byt, okno kuchyně)

- dokončovací práce

Plán kontrolních prohlídek:

- po výměně dveří

- po dokončení tepelné izolace fasády

## orientační náklady stavby

Součástí dokladové části bude rozpočet.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěná na stavební objekty ani technická a technologická zařízení.