POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- Název		:	Zateplení domů a oprava střech na ul. Jateční

- v Bohumíně - II. č. p.: 152

Pozemek	:	p.č. 767/1, 768 k.ú. Nový Bohumín

Zhotovitel PD	:	BENUTA PRO s.r.o.

Okružní 988

735 14 Orlová - Lutyně

Investor	:	Město Bohumín

Masarykova 158, Nový Bohumín

735 81 Bohumín

IČ: 00297569

Stupeň dokumentace 	:   DSP

Zpracoval	:  	Ing. Jiří Vála

Jarkovská 368/43

724 00 Ostrava - Proskovice

ČKAIT: 1103805

tel.: 604804115

email: jirivala10@gmail.com

Datum	:    listopad 2018

Přílohy	:	výpočty, výkresy PO

Obsah

Úvod	2

Použité podklady	2

Popis a umístění stavby a jejich objektů	2

Navrhované úpravy objektů	3

Řešení požární bezpečnosti	3

Závěr	5

# Úvod

Projektová dokumentace „Zateplení domů a oprava střech na ul. Jateční v Bohumíně - II. č. p.: 152“ řeší realizaci energetických úspor v objektu č.p. 152 na ul. Jateční v Bohumíně, Nový Bohumín.

Jedná se o stávající bytový dům se dvěma vchody.

# Použité podklady

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo vypracováno při použití těchto podkladů:

- Výkresová dokumentace

- Vyhl.č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhl. č. 34/2016 Sb. (čištění, kontrola a revize spalinových cest)

- ČSN 06 1008/1997 - Požární bezpečnost tepelných zařízení

- ČSN 73 0802+Z1/2013+Z2/2015 – PBS – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804/2010+Z1/2013+Z2/2015 - PBS - Výrobní objekty

- ČSN 73 0810/2009+Z1/2012+Z2 a Z3/2013 - PBS - Společná ustanovení

- ČSN 73 0818/1997+Z1/2002 - PBS - Obsazení objektu osobami

- ČSN 73 0821/2007 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0824/1992 - PBS - Výhřevnost hořlavých látek

- ČSN 73 0834/2011+Z1/2011+Z2/2013 – PBS – Změny staveb

- ČSN 73 0873/2003 - PBS - Zásobování požární vodou

- Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí dle Eurokódů,  Pavus 2009

- www.pelcfrantisek.cz

# Popis a umístění stavby a jejich objektů

Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený bytový dům se dvěma vchody. V objektu se nachází 36 bytových jednotek.

Objekt je zděný z cihel plných pálených, stropy jsou dřevěné, trámové, střešní konstrukci tvoří dřevěný krov, střešní krytina plechová.

Boční štíty bytového domu jsou zatepleny stávajícím kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem EPS 70F, tl. 150 mm, na soklu XPS tl. 80 mm s přesahem 750 mm.

# Navrhované úpravy objektů

- zateplení fasády ze západní a východní strany (nezateplené obvodové zdivo) - EPS 70F tl. 150 mm, sokl XPS tl. 80 mm.

- oprava (výměna) zábradlí v lodžii nad vchodem (2 kusy),

- výměna plechových HUP skříní za nové plastové,

- výměna střešní krytiny (nově poplastovaný plech, tl. 0,6 mm),

- nové okenní parapety, (poplastovaný plech, tl. 0,6 mm),

- výměna svodů a žlabů (poplastovaný plech, tl. 0,6 mm),

- nové konstrukce pro věšení prádla (hliníkový sušák),

- výměna okapového chodníku včetně podkladu,

- provedení nové silikonové omítky probarvené, zatřené, zrno 1,5 mm na novou i stávající izolaci,

- oprava, vyrovnání a zateplení (EPS 70F, tl. 20 mm) římsy nad vchody (3 kusy), provedení nového oplechování (poplastovaný plech),

- úprava podřímsového prostoru – zachování biotopu,

- výměna dřevěných madel ve schodišťovém prostoru.

# Řešení požární bezpečnosti

Stavební úpravy posuzujeme z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 73 0802 a ve smyslu ČSN 73 0834, jako změnu staveb skupiny I, která nevyžaduje další opatření.

Vymezení změny stavby skupiny I – nedochází ke změně užívání viz čl. 3.2 ČSN 73 0834, nedochází

- ke zvýšení požárního rizika v posuzovaných prostorách vyjádřeného součinem pn . an . c  o více než 15  kg/m2  dle čl. 3.2 nedochází;

nedochází ke zvýšení požárního rizika – jedná se o bytový dům OB2 dle ČSN 73 0833  - účel užívání objektu zůstává nezměněn.

- ke zvýšení počtu osob unikajících z měněné části objektu o více než 20 % na kteroukoli únikovou cestu nedochází;

Stavební úpravy nemají vliv na obsazení objektu osobami.

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu z měněné části objektu o více než 12 osob na kteroukoli únikovou cestu nedochází

- k záměně funkce části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy nedochází;

Původně i nyní dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0833

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným změnám nedochází

Předmětem změny je viz čl. 3.3. a) ČSN 73 0834 – úprava, oprava, výměna, nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí a čl. 3.3. c) ČSN 73 0834 – provedení dodatečné tepelné izolace.

Změny splňují požadavky podle kapitoly 4 ČSN 73 0834.

- Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostoru nemeněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

Netýká se stavby – do nosných konstrukcí nebude zasahováno.

- Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E, nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají, nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2;

Zateplení objektů je provedeno v souladu s čl. 3.1.3 ČSN 73 0810. Použitá konstrukce má zateplení třídu reakce na oheň B – jedná se o konstrukci s výškovou polohou hp < 12,0 m – skutečná požární výška objektu je 8,55 m - výrobek tepelně izolační části odpovídá třídě reakce na oheň E a je kontaktně spojený se zateplovací stěnou lepidlem a talířovými hmoždinami:

Je provedeno zateplení certifikovaným kontaktním systémem, tepelně izolační desky EPS v tloušťce 150 mm (soklová část XPS v tloušťce 80 mm) - třída reakce na oheň E s tenkovrstvou jemně hlazenou omítkou, B-s1, d0 povrchová vrstva vykazuje index šíření plamene is = 0 mm/min.

Kontaktní zateplovací systém bude založen pod terénem, tepelný izolant XPS tl. 80 mm. V místě přechodu na EPS tl. 150 mm bude proveden pruh z minerální vaty (třída reakce na oheň A1) v tl. 900 mm – v souladu s čl 3.1.3.3 ČSN 73 0810.

Obvodové stěny zateplené certifikovaným kontaktním systémem, tepelně izolační desky v tloušťce 150 mm se nepovažují za požárně otevřené plochy – tloušťka tepelněizolačního materiálu není větší, než 200 mm.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost;

procento požárně otevřené plochy obvodových stěn se nemění.

Odstupové vzdálenosti se nemění.

- Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2. ČSN 73 0810:2009; netýká se stavby

- Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

netýká se stavby

- Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2. ČSN 73 0810:2009;

nové prostupy nebudou prováděny

- V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy apod);

Stavebními úpravami nedochází k zúžení, či prodloužení stávajících únikových cest.

- Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

v rámci stavby nebude vytvořen nový požární úsek.

- V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výstroje: v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx;

netýká se stavby.

# Závěr

Projektová dokumentace „Zateplení domů a oprava střech na ul. Jateční v Bohumíně - II. č. p.: 152“ byla z hlediska požární bezpečnosti posouzena podle platných ČSN, především ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834.