Výběrové řízení – zakázka malého rozsahu

Zřízení hygienického zázemí pro 3 pokoje gynekologického oddělení

v BMN a.s.

Vyřizuje:	Jiří Pavlík

Telefon:	596 096 313

E-mail:		pavlik@nembo.cz

Datum:		24.05.2021

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019, čl. IV., oddíl 4, a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o  zadávání veřejných zakázek, na

„Zřízení hygienického zázemí pro 3 pokoje gynekologického oddělení

v BMN a.s.“

Zadavatel   		Bohumínská městská nemocnice, a.s.

se sídlem:		Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

Zastoupená:		MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva,

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředsedkyně představenstva

Igor Bruzl, člen představenstva

IČO:			26834022

DIČ:			CZ26834022

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		1728989389/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2788

Předpokládaná hodnota zakázky:

1 190 000,- Kč bez DPH

1. Předmět a rozsah nabídky

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není Zadavatel povinen použít ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a Zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel současně upozorňuje, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, které se týkají předmětu zakázky, neboť jsou obecně závazné. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem.

Předmětem je uzavření smlouvy o dílo, jejímž obsahem jsou stavební úpravy, které spočívají v provedení vestavby hygienického zázemí.

Stavebními úpravami dojde k vestavbě dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro 3 pokoje lůžkového oddělení gynekologie. V pokojích budou provedeny stavební úpravy spočívající ve výměně nášlapné vrstvy podlahy, opravě omítek.  Bude provedena výměna dveří, instalace akustického podhledu a výmalba pokojů.

Stavební práce proběhnou v budově pod adresou Slezská č.p. 340, postavené na pozemku s parcelním číslem 458, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Starý Bohumín, obec Bohumín, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, dále jen „Budova“. Uvedená budova se nachází v areálu Bohumínské městské nemocnice, a.s. a je v orientačním plánu označena jako Budova A.

Objekt je ve vlastnictví města Bohumín, které se stavebními pracemi vyslovilo souhlas.

2. Rozsah prací

Práce proběhnou dle projektové dokumentace vypracované společností Atris, s.r.o., a která je jako příloha číslo 3. Technická zpráva,

příloha číslo 4. Architektonicko-stavební řešení,

příloha číslo 5. Požárně bezpečnostní řešení,

příloha číslo 6. Technika prostředí staveb – elektro,

příloha číslo 7. Technika prostředí staveb – zdravotně-technické instalace a

příloha číslo 8. Soupis prací – položkový rozpočet,

nedílnou součástí této výzvy.

Obecná charakteristika předmětu díla

Předmětem stavebních úprav je vestavba dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro 3 pokoje lůžkového od dělení gynekologie. V pokojích budou provedeny stavební úpravy spočívající ve výměně nášlapné vrstvy podlahy, opravě omítek.  Bude provedena výměna dveří, instalace akustického podhledu a výmalba pokojů

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení pokojů a chodby před pokoji.

Budou vybourány dveře vč. zárubně, okno v chodbě a sklobetonová okna v pokojích. Stávající otvor mezi chodbou a pokojem bude rozšířen za účelem nového vstupu do pokoje.  Před rozšířením otvoru musí být proveden nový překlad z ocelových nosníků 3x IPE 140 dl. 1500 mm, uložení 150 mm. Stávající nášlapné vrstvy v pokojích a chodbě před pokoji budou odstraněny. Bude provedeno vyčištění, vyspravení a vyrovnání stávající konstrukce podlahy cementovým potěrem tl. max do 50 mm. Budou demontována umyvadla vč. baterie a keramického obkladu za umyvadlem. Příčka s dveřmi v chodbě bude vybourána.

Ze stěn v chodbě bude odstraněn stávající keramický obklad, bude provedeno oškrábání veškerých maleb.

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací.

Svislé konstrukce

Budou vyzděny příčky z pórobetonového zdiva. Budou provedeny zazdívky vybouraných oken pórobetonovými tvárnicemi. Omítka stěn bude nově nad soklovou částí provedena ze sádrové omítky na předem penetrovaný podklad. Soklová část bude vyrovnána a vyspravena cementovým tmelem armovaná výztužnou tkaninou na předem penetrovaný podklad.

Vodorovné konstrukce

Po demontáži stávající nášlapné vrstvy bude provedeno, vyčištění, vyspravení a vyrovnání podlahy a provedena nivelační stěrka.  Na takto připravený podklad bude v hygienickém zázemí nalepena keramická dlažba, v pokojích a chodbě pak PVC vč. soklové lišty.  V koupelnách a WC bude namontován SDK podhled do vlhkých prostor, do pokojů akustický podhled.

Úpravy povrchů vnitřních

Budou oklepány nesoudržné části omítek, provedeno jejich vyspravení (předpoklad10%). Na vyspravený   podklad bude provedena výztužná tkanina do tmele a přetažena novým sádrovým štukem. Na stěnách v pokojích bude provedeno oškrábání stávající omítky a bude provedena vyrovnávací výztužná stěrka pod obklad z ochranných nástěnných plátů do výšky 1,5 m. Ochranné nástěnné pláty slouží jako ochrana proti poškození nárazem do výšky 1,5 m, tl. 1-2 mm, tloušťka dle výrobce. Na nové   vyzdívky bude provedena perlinka do tmele a přetažena sádrovým štukem. V hygienickém zázemí budou stěny do v. 2100 mm opatřeny keramickým obkladem.

Podlahy

Po demontáži stávající nášlapné vrstvy bude provedeno, vyčištění, vyspravení a vyrovnání podlahy a provedena nivelační stěrka.  Na takto připravený podklad bude v hygienickém zázemí nalepena keramická dlažba, v pokojích a chodbě pak PVC vč. soklové lišty.

Podhledy

V hygienickém zázemí budou namontovány SDK podhledy do vlhkých prostor. Do pokojů jsou navrženy akustické podhledy. Před zahájením prací předloží zhotovitel akustickou studii na konkrétní typ podhledu, tato bude předložena k odsouhlasení.

Výplně otvorů

Stávající vnitřní dveře budou demontovány, budou vybourány stávající zárubně. Budou osazeny nové obložkové zárubně a nové dveře z CPL laminátu, do koupelen budou použity dveře z HPL laminátu.

Izolace proti vodě

V koupelnách bude provedena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. Hydroizolační stěrka bude použita na podlahu, vytažená 300 mm na stěnu a v místě sprchy bude provedena do výšky 2100 mm. HI stěrka bude provedena v souladu s technologickým postupem výrobce a budou použity veškeré systémové příslušenství a doplňky (koutové a rohové pásky apod.)

Zámečnické konstrukce

Budou osazeny madla v koupelnách a na dveřích v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

Truhlářské konstrukce

Budou osazeny nové vnitřní dveře vč. obložkových zárubní.

Malby a nátěry

Bude provedena výmalba dotčených prostor.

Úspora energie a tepelná ochrana

Veškeré nové výplně otvorů budou splňovat součinitel tepelného prostupu tepla dle ČSN 730540.  Všechny zateplované konstrukce a měněné výplně budou splňovat součinitel tepelného prostupu dle PENB.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný

za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

Stavební práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP.

Další podmínky

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií. Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s objednatelem napojením přes podružné měření a jištění na stávající objekt.

Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb, především dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 a přílohy č.3, části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí. Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby na své náklady, v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

Podrobná specifikace požadovaného rozsahu stavebních a montážních prací je uvedena v zadávací dokumentaci – Příloha č.8 Soupis prací - položkový rozpočet (závazný pro zpracování nabídkové ceny).

Požadavky na provedení díla:

- dílo bude splňovat veškeré předpisy, normy a technické standardy platné při provádění všech stavebních a montážních prací

- cena díla bude doložena rozpočtem s uvedením jednotkových cen. Cena za jednotlivé položky, uvedená v tomto rozpočtu, bude závazná pro případné vícepráce nebo méněpráce, které nelze při provádění díla vyloučit

V ceně nabídky musí být dále zahrnuty náklady na:

- atesty, certifikáty a prohlášení o shodě veškerých použitých materiálů

- el. energii, vodu

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace a dodávek při oceněni v rozsahu této výzvy.

3. Lhůta plnění

Předpokládaný termín zahájení díla						01.07.2021

Předpokládaný termín ukončení celého díla, včetně jeho předání:		31.08.2021

4. Zadávací podmínky

Dle dokumentace zpracované společností ATRIS s. r. o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava. Dokumentace tvoří nedílnou přílohu této výzvy. Prohlídka místa stavby je možná po předchozí telefonické dohodě s obchodně provozním manažerem, panem Jiřím Pavlíkem, č. tel. 596 096 313.

Další doplňující údaje budou uchazečům poskytnuty Jiřím Pavlíkem tel. 596 096 313, případně zveřejněny prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími podmínkami, včetně prohlídky místa stavby, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče na objednatele. Na dodatečné požav  cdavky ze strany zhotovitele nebude brán zřetel.

5. Obsah a forma nabídky

Předložená nabídka musí obsahovat:

- vyplněný krycí list – nabídková cena uvedená v krycím listě musí obsahovat celkovou cenu, která bude tvořena součtem ceny za bourací a stavební práce, elektroinstalace a zdravotně technické instalace dle projektové dokumentace – viz. tabulka EXCEL označena Příloha č.8 Soupis prací – položkový rozpočet

Pokyny pro vyplnění soupisu prací jsou součástí tabulky - viz. Tabulka Návod pro vyplnění na záložce „Rekapitulace stavby“

- název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení

- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního

a mailového spojení

- seznam 3 referenčních akcí obdobného charakteru za posledních 5 let s nákladem

minimálně 700.000,- Kč bez DPH

- nabídkovou cenu bez a včetně DPH za realizaci díla v členění dle krycího listu

- osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona 360/1992 sb. pro obor pozemní stavby.

- naceněný položkový Soupis prací (je součástí zadávací dokumentace; nutno dodržet obsahovou náplň)

- lhůta vlastní realizace díla

- záruční dobu, která je pevně stanovena na 60 měsíců

- splnění kvalifikačních předpokladů v podobě fotokopie živnostenského listu, výpisu   z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán).

- jednostranně potvrzený návrh smlouvy o dílo (je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č.1).

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 190 000,- Kč bez DPH

Nabídková cena bude zpracována jako cena pevná, smluvní a konečná a to bez DPH a včetně DPH v členění dle krycího listu, který je součástí výzvy.

Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci díla včetně dokladů k přejímacímu řízení.

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

7. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídky je možno podat pouze elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html – a to do 21.06.2021 do 9°° hodin.

Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

8. Hodnocení

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle jediného kritéria a tím je nabídková cena.

Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí zadavatele.

Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvém až třetím místě, budou svými nabídkami vázáni do doby uzavření smlouvy o dílo.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo, vyjma ceny a termínu splnění dodávky, které budou závazné podle nabídky.

9. Jiné podmínky

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.

Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

Přílohy:

Příloha číslo 1.: Smlouva o dílo

Příloha číslo 2. Krycí list nabídky

Příloha číslo 3. Technická zpráva,

Příloha číslo 4. Architektonicko-stavební řešení,

Příloha číslo 5. Požárně bezpečnostní řešení,

Příloha číslo 6. Technika prostředí staveb – elektro,

Příloha číslo 7. Technika prostředí staveb – zdravotně-technické instalace a

Příloha číslo 8. Soupis prací – položkový rozpočet,

Příloha číslo 9.: Čestné prohlášení

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA			Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA

předseda představenstva				místopředsedkyně představenstva