Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

WCv – stojící WC pro invalidy

- záchodová stojící mísa pro invalidy, hluboké splachování, bílá, svislý odpad

- výška sedátka 460 mm, rozměry mísy hloubka 670 mm, šířka 360 mm

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, 640 mm/ 550 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

UM - umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 600 mm / 450 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon – polosloup

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie umyvadlová (učebny)

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- přívod pouze studené vody, včetně hadičky na přívod vody

Vybavení pro WC

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- pevné vodorovné madlo k umyvadlu, možnost zavěšení ručníku, nerezové, délka 600 mm

- zrcadlo sklopné nad umyvadlem (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou) rozměry 600 x 400 mm (v x š), rámeček nerez

- čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- zásobník na tekuté mýdlo

- odpadkový koš bez víka

- zásobník na papírové ručníky, případně háček na ručník

- háček na oděvy

Revizní dvířka do SDK podhledu a stěny

- rozměr dvířek  150x 300 mm, bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro pitnou vodu návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod TUV návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK