VYBUDOVÁNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNY A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ E. BENEŠE BOHUMÍN

Část D.1.1

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:	Základní škola a mateřská škola Bohumín

Se sídlem:	tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 		parc. č. 638, k.ú. Nový Bohumín

1. Identifikační údaje

Objednatel:	Základní škola a mateřská škola Bohumín

- Se sídlem: 		tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Ladislav Zahradníček

Název stavby:	Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E.Beneše Bohumín

Typ stavby:				Občanská vybavenost

Místo stavby:	parc. č. 638, k.ú. Nový Bohumín

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:	DPS

2.    Účel objektu

Jedná se o objekt základní školy v Bohumíně.

Projekt řeší vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborné učebny. Předmětem projektu je zřízení bezbariérového WC ze stávající místnosti skladu v souladu s požadavky objednatele při dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. a následně rekonstrukci odborné učebny.

Práce budou probíhat uvnitř objektu ZŠ a MŠ. Předmětný objekt se nachází na pozemku parc. č. 638, k.ú. Nový Bohumín.

- 3.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba vychází z požadavků investora.

Vzhled stávající budovy nebude změněn. Dojde k vybudování ke zřízení nového bezbariérového WC, které vznikne úpravou stávajícího skladu a následně rekonstrukci odborné učebny.

Vnitřní úpravy objektu spočívající ve stavebních úpravách odborné učebny, přičemž nedochází ke změně architektonického a funkčního řešení. V prostoru stávajícího skladu bude zřízeno bezbariérové WC.

- 4.    Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Projekt řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu a úpravu přístupu do objektu. Kapacity se nemění.

- 5.    Bezbariérové užívání stavby:

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí projektu je kromě rekonstrukce učebny také vytvoření bezbariérového WC, které bude vybudováno  ze stávajícího skladu.

Bezbariérové WC bude vybaveno dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Signalizační zařízení bude vyvedeno na chodbu před WC.

Výškové rozdíly jednotlivých navazujících ploch nepřesáhnou výškový rozdíl 20 mm.

Všechny otvírává křídla dveří, kterými může projíždět osoba na vozíku, budou opatřena ve výšce 800 až 900 mm madlem přes celou šířku dveří, umístěné na straně opačné závěsům. Madla se neosazují na dveře automaticky ovládané a rovněž na dveře se samozavíračem, (pokud bude instalován samozavírač bude se zpožděným zavíráním). Nová dveřní křídla budou provedena v kontrastních barvách vůči okolní výmalbě a obkladu. Nová dveřní křídla do řešených učeben a bezbariérového WC budou šířky min 800 mm.

Nové podlahové krytiny budou splňovat součinitel smykového tření 0,5. U hlavních vstupů do objektu budou umístěny orientační cedulky s označením bezbariérových vstupu do objektu. Bezbariérový přesun v objektu mezi jednotlivými podlažími bude zajištěn schodolezem.

- 6.    Celkové provozní řešení

Rekonstrukcí nedochází ke změně provozního řešení.

- 7.    Technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

- 8.   Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho   požadovanou životnost

Bourací práce

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace bouracích prací!!!

Projektant nepředpokládá zásah do nosných konstrukcí v případě zjištění jiného stavu tj. že je nutné provádět zásah do nosné konstrukce musí být předem přizván projektant k do přesnění a písemnému odsouhlasení, bez tohoto schválení se nesmí práce provádět.

Předmětem bouracích prací bude odstranění stávajících nášlapných ploch a podlahových souvrství v řešených prostorech školy, původním skladu a učebně (skutečnost se může od předpokladu lišit, po demontáži nášlapné vrstvy podlahy bude přizván projektant k posouzení stavu a rozhodnutí o dalším postupu). Současně bude provedeno vybourání stávajících otvoru ve stěnách a souvrství podlahy v místnosti skladu, kde bude vytvořeno nové bezbariérové WC. V zájmových místnostech bude provedeno oškrábání stávajících maleb a oklepaní nesoudržných částí omítek a keramických obkladů. Dojde k demontáži určených dveří, vč. zárubní.

Před započetím veškerých bouracích prací budou zájmové místnosti vyklizeny, budou odpojeny stávající spotřebiče a bude provedeno odpojení od veškerých vnitřních rozvodů!!!

Zemní práce

Nejsou předmětem PD.

Základy

Nejsou předmětem PD.

Svislé konstrukce

Budou provedeny nové zdi a částečné dozdívky dveřních otvorů z pórobetonového zdiva pevnostní třídy min. P4. Ve stávajícím skladu dojde k vestavbě bezbariérového WC - bude provedena nová vyzdívka tl. zdiva 150 mm a následně bude na nově provedenou vyzdívku aplikována vrstva tmelu, armovací síťka s tmelem a štuková omítka. Stávající omítky v zájmových místnostech –budou oklepány a bude provedeno vyrovnání a doplnění poškozených míst.

Vodorovné konstrukce

Budou demontáž stávajících nášlapných vrstev v zájmových místnostech. Po demontáži nášlapné vrstvy bude přizván projektant k posouzení podlahy, v případě vhodnosti použití bude provedeno pouze očištění, vyrovnání a nová nášlapná vrstva. V případě, že podlaha bude nevyhovující, bude provedeno odstranění veškerých vrstev až na nosnou konstrukci, která bude očištěna a vyrovnána a na ni bude provedena nová skladba, která nesmí být provedena těžší než stávající skladba.

Schodiště a rampy

Nejsou předmětem PD.

Výtah

Není předmětem PD.

Zastřešení

Není předmětem PD.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyrovnání stávajících omítek a příprava podkladu před provedením maleb. Nesoudržné části omítek budou oklepány. V bezbariérovém WC budou provedeny nové vnitřní obklady - keramické o rozměru 300x300 mm.

Provede se nová výmalba ve všech řešených místnostech. Součástí vnitřních úprav bude provedení zapravení svislých konstrukcí po demontáži stávajících instalačních vedení a bouracích pracích.

Úpravy povrchů vnějších

Nebudou prováděny.

Podhledy

V zájmových místnostech jsou navrhnuté nové akustické podhledy, aby bylo zajištěno správné doby dozvuky dle normových hodnot. Jednotlivé typy akustických podhledů jsou specifikovány v technických podmínkách výrobků.  Před prováděním akustických podhledů budou zpracovány nové akustické výpočty vybraného dodavatele, aby nedošlo k omezení trhu a následně budou výpočty a způsob řešení odsouhlaseny projektantem.

Podlahy

V zájmových místnostech objektu budou prováděny nové nášlapné vrstvy z PVC a keramické dlažby. V učebnách a chodbě budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC dle PD – tyto podlahy musí splňovat součinitel smykového tření 0,5. V nově prováděném bezbariérovém WC bude provedena nová keramická dlažba, která bude splňovat třídu povrchu R10. Nová dlažba bude provedena v rozměru 300 x 300 mm. Jednotlivé skladby podlah jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. Musí být splněny požadavky vyhlášky 410/2005 Sb.

Při provádění nových skladeb podlah nesmí dojít ke zvýšení stávajícího stálého zatížení od nových skladeb. Projektant předpokládá, že odstraněné skladby podlah budou těžší nebo stejné těžké jako navrhované skladby, v případě zjištění při bouracích pracích, že nově navržené skladby jsou těžší nebo neodpovídají požadavkům projektu musí být přizván projektant k do přesnění a případná změna musí být písemně odsouhlasena a schválena.

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří dle PD.

Nové vnitřní dveře budou provedeny s ocelovou zárubní. Podrobnější specifikace dveří viz Výpis dveří.

Montáž jednotlivých dveří bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

!!! Přesné zaměření všech otvorů, pro osazení výplňových konstrukcí, provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny a zadáním do výroby!!!

Izolace proti vodě

Po odkrytí horních vrstev dojde ke zhodnocení stávajícího stavu hydroizolační vrstvy. V případě špatného stavu bude provedena nová izolace proti spodní vodě z modifikovaného asfaltového pásu a bude provedeno napojení na stávající hydroizolaci.

Izolace tepelné a zvukové

V nových skladbách podlah bude položen podlahový polystyren EPS 150S. Tloušťka tepelné izolace bude upravena dle skutečnosti po vybourání původní skladby podlahy tak, aby podlaha byla v rovině se stávající podlahou na chodbě.

Klempířské konstrukce

Nebudou prováděny.

Zámečnické konstrukce

Bude provedena zpětná montáž otopných těles a jejich nátěr základní a syntetickou barvou a bude provedena montáž všech nových zdravotně-technických instalací.

Truhlářské konstrukce

Truhlář provede osazení dveří, apod.

Malby a nátěry

Před započetím malířských prací budou odsouhlaseny barevné odstíny místností. Malíř provede práce spočívající ve vymalování omítnutých vnitřních prostorů – barvou bílou (nebo dle výběru investora). Malby do výšky 1,5 m budou provedeny otěruvzdornými a omývatelnými malbami. Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek. Podklad bude zbaven prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Taktéž budou odstraněny staré nevyhovující a odlupující se nátěry. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahladíme vhodnými materiály., následně impregnujeme. Podklad musí být před nátěrem suchý a pevný. Zděné povrchy zasažené plísní natřeme před nanášením nátěru biocidním postřikem. Plíseň se odstraní mechanicky po zaschnutí stěn.

Bude proveden nátěr určených otopných těles základním a vrchním syntetickým nátěrem. Barva bude určená na otopná tělesa a bude odolávat teplotě a vlhkosti.

Vybavení nábytkem

Vybavení nábytkem jednotlivých učeben a kabinetů je řešeno samostatným projektem. Nábytek musí splňovat požadavky dané vyhláškou 410/2005 Sb., přičemž jeho dispoziční uspořádaní vychází z požadavků objednatele a bylo odsouhlaseno uživateli.

Komíny

Není předmětem PD.

Zpevněné plochy

Nejsou předmětem PD.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

- Po dokončení prací bude staveniště uvedeno do původního stavu.

9. Bezpečnost při užívání stavby

Investor obdrží od všech zabudovaných výrobků návody k užívání. Použité výrobky budou v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vč. pozdějších změn.

10. Ochrana zdraví a pracovní prostředí

Požadavky na vnitřní prostředí ve školách je definováno vyhláškou č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

| Zařízení | Výměna vzduchu m3. h-1 |
| --- | --- |
| Učebny | 20 až 30 na 1 žáka |
| Tělocvičny | 20 až 90 na 1 žáka (s ohledem na konkrétní využití) |
| Šatny | 20 na 1 žáka |
| Umývárny | 30 na 1 umyvadlo |
| Sprchy | 150 až 200 na 1 sprchu |
| Záchody | 50 na 1 kabinu 25 na 1 pisoár |

Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace CO2.

Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků objednatele řešeno jako přirozené větrání okny s tím, že je nutné přijmout opatření, kterým se požadované hodnoty zajistí, tj. minimálně každou hodinu provádět nárazové provětrání učeben otevřením oken v letním období dále používat možnosti mikroventilace a ventilace oken. V rámci následných projektů řešících komplexně celou školu doporučuje projektant realizaci centrální VZT pro výměnu vzduchu s rekuperací.

- 11.     Stavební fyzika

- Tepelná technika

Není předmětem PD.

- Osvětlení

- Byl proveden návrh umělého osvětlení, řešeno v samostatné části PD.

- Oslunění

- Projektem nedochází ke změně oslunění

- Akustika / hluk

Hluk: Stavba jako celek nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným  hlukem a vibracemi,  ty musí být  v souladu  s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hladina hluku nepřekročí v objektu 45 dB(A) a ve venkovním prostoru 50 dB(A).

Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo splněno nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

12. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Realizací stavby se nemění.

13. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Viz samostatná zpráva PBŘ.

14. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

požaduje se 1. Jakost materiálů a 1. Jakost provedení v souladu s platnými ČSN

15. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Nejsou.

16. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci vybavení nábytkem.

17. Výpis použitých norem

Níže uvedené normy a předpisy musí být při realizaci dodrženy

zákon 183/2006 Sb.

vyhl. 268/2009 Sb.

ČSN 74 4505

vyhl. 398/2009 Sb.

vyhl. 410/2005 Sb.

Ostatní normy, zákony a předpisy, které se vztahují k provádění prací dle této projektové dokumentace.