| ZŠ ČSA – technologické vybavení školní kuchyně POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pro podrobné, číselně uvedené a neomezené (min./max. hodnotou) technické údaje platí toleranční pole +/- 10% za podmínky splnění požadovaného, pokud není uvedeno jinak. Tzn., že zadavatel připouští u jednotlivých číselných hodnot použitých ve specifikaci parametrů přístrojového vybavení toleranční rozsah (odchylku) +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty. |  |  |  |
| Elektrická multifunkční pánev s kapacitou 150 l |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| Elektrická multifunkční pánev – tlaková |  |  |  |
| Užitná kapacita: 150 litrů ¦ 60 dm2 plochy na pečení |  |  |  |
| Rozsah teplot: 30°C až 250°C |  |  |  |
| Vnější rozměry: max. 1370x900x1080 mm (š x h x v) |  |  |  |
| Příkon: minimálně 40 kW, maximálně 42 kW |  |  |  |
| Automatický modus s minimálně 7-mi druhy provozu: Maso │Ryby a mořské plody │ Zelenina a přílohy │ Vaječné pokrmy │ Omáčky a polévky │ Mléčné a sladké pokrmy ¦ Regenerace |  |  |  |
| Ruční modus se 3-mi druhy provozu: Vaření │ Pečení │ Fritování |  |  |  |
| Programovací režim pro individuální programy: minimálně 1200 programů s až 12-ti kroky |  |  |  |
| Automatické varné procesy |  |  |  |
| Topný systém tvořený keramickými topnými destičkami |  |  |  |
| Rovnoměrné zahřátí celého dna pánve za méně než 2,5 minuty na 200°C |  |  |  |
| Individuálně rozdělené dno pánve na 4 jednotlivé topné zóny, s možností nastavení rozdílných teplot nebo postupu přípravy |  |  |  |
| Automatické opětovné zahájení a optimální ukončení procesu vaření i přes výpadek proudu |  |  |  |
| Inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů |  |  |  |
| Na sekundu přesné monitorování a propočet s cílem reprodukovat optimální výsledky vaření |  |  |  |
| Zásah do inteligentních postupů přípravy nebo přepnutí z inteligentního vaření do režimu à la carte |  |  |  |
| Individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků |  |  |  |
| Teplotní sonda - snímač vnitřní teploty pokrmu s min. pěti, ideálně s šesti měřicími body |  |  |  |
| Automatické napouštění vody s přesností na litry |  |  |  |
| Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánve |  |  |  |
| Dno pánve odolné proti poškrábání |  |  |  |
| Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a funkcí rozprašování a vodního paprsku |  |  |  |
| Integrovaná příslušná místní zásuvka 230 V |  |  |  |
| Nastavitelné zobrazení jazyka |  |  |  |
| Barevný TFT displej min. 10,1“ s vysokým rozlišením |  |  |  |
| Digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu |  |  |  |
| Centrální ovládací kolečko s funkcí push určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností |  |  |  |
| Přístroj musí 100% komunikovat v češtině |  |  |  |
| Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze |  |  |  |
| Varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření) |  |  |  |
| Možnost instalace bez podlahové výpusti |  |  |  |
| Tlakové vaření - maximální přetlak: 300 mbar * |  |  |  |
| Bezplatná servisní horká linky pro technické dotazy a asistenci při používání |  |  |  |
| Datová paměť HACCP a výstup přes flash disk USB nebo WiFi |  |  |  |
| WiFi Připojení |  |  |  |
| Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů - třída ochrany IPX5 |  |  |  |
| Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení, funkce vlastního testu sloužící k aktivní kontrole funkcí zařízení |  |  |  |
| Stejný ovládací panel jako elektrický konvektomat se srozumitelnými symboly pro snadné ovládání |  |  |  |
| Požadované příslušenství |  |  |  |
| Koš na těstoviny 3 ks |  |  |  |
| Rameno mechaniky (pro automatické zvedání a spouštění) 1 ks |  |  |  |
| sítko (pro zadržení kousků potravin uvolněných při vaření) 1 ks |  |  |  |
| Rošt 3 ks |  |  |  |
| Nerez kopist (pro míchání většího množství potravin) 1 ks |  |  |  |
| Variomobil (pro snadné a bezpečné vyprazdňování a přepravu jídla v 1/1 nebo 2/1 GN nádobách, výškově nastavitelné ve 4 úrovních, rukojeť sklopná) 1 ks |  |  |  |
| vozík na koše a příslušenství (originál vozík k multifunkční pánvi pro snadnou, bezpečnou přepravu a úschovu košů, 4 otočná kolečka, 2x s brzdou) 1 ks |  |  |  |
| Další podmínky |  |  |  |
| Záruka min. 36 měsíců |  |  |  |
| Servis bude prováděn certifikovaným servisem – doložit kopii servisní smlouvy nebo certifikátu mezi dodavatelem a výrobcem zařízení |  |  |  |
| Certifikát VDE pro dodávané zařízení (možnost pracovat bez dozoru osob – přes noc) |  |  |  |
| Náhradní díly skladem |  |  |  |
| Doprava a montáž |  |  |  |
| Odborné zaškolení v délce minimálně tří dnů (v rozsahu min. 18 hodin) ve školní jídelně ZŠ ČSA |  |  |  |
| Elektrický konvektomat |  |  |  |
| Parametr | Ano/Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana) |
| Elektrický konvektomat s parním vyvíječem |  |  |  |
| Užitná kapacita: 20xGN1/1 |  |  |  |
| Rozsah teplot:30 °C až 300 °C |  |  |  |
| Vnější rozměry zařízení: max. 880x910x1880 mm (š x h x v) |  |  |  |
| Příkon: minimálně 36 kW, maximálně 38 kW |  |  |  |
| Automatický modus s minimálně 7-mi druhy provozu: Drůbež ¦ Maso │Ryby a mořské plody │ Zelenina a přílohy │ Vaječné pokrmy │ Pečivo a sladké pokrmy │ Regenerace |  |  |  |
| Ruční modus se 3-mi druhy provozu: Pára │ Horký vzduch │ Kombinace |  |  |  |
| Programovací režim pro individuální programy: minimálně 1200 programů s až 12-ti kroky |  |  |  |
| Aktivní regulace vlhkosti |  |  |  |
| Vysoce výkonný parní generátor |  |  |  |
| Min. 3x obousměrná vysoce výkonná kola ventilátoru s min. pěti rychlostmi v komoře - umístnění ventilátorů v bočním prostoru konvektomatu |  |  |  |
| Automatické varné procesy |  |  |  |
| Inteligentní regulace klimatu v zařízení |  |  |  |
| Individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků |  |  |  |
| Aktivní nastavení každého zásuvu v konvektomatu samostatně |  |  |  |
| Odstředivé odlučování tuku – odpadá nutnost čištění a výměny běžných tukových filtrů. |  |  |  |
| Zobrazení aktuálního stavu čištění a také stavu odvápnění |  |  |  |
| Inteligentní systém čištění - systém navrhne na základě míry znečištění varného systému programy čištění a potřebné množství ošetřujících prostředků |  |  |  |
| Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru |  |  |  |
| Teplotní sonda – snímač vnitřní teploty pokrmu s min. pěti, ideálně s šesti měřicími body |  |  |  |
| Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku |  |  |  |
| Úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru |  |  |  |
| Bezplatná servisní horká linky pro technické dotazy a asistenci při používání |  |  |  |
| Integrovaná brzda oběžného kola ventilátoru |  |  |  |
| Používání čisticích tablet a ošetřovacích tablet (pevný čistič) pro optimální bezpečnost práce |  |  |  |
| Čisticí tablety ekologicky odbouratelné v čističkách odpadní vod - neobsahující fosfáty a fosfor |  |  |  |
| Datová paměť HACCP a výstup přes flash disk USB nebo WiFi |  |  |  |
| WiFi Připojení |  |  |  |
| Maximální výška zásuvného roštu 1,60 m při použití stojanového vozíku se 20 zásuvy a rozestupem ližin 62 mm |  |  |  |
| Devět programů čištění určených k bezobslužnému čištění také přes noc, s automatickým čištěním a odvápněním generátoru páry |  |  |  |
| Extrémně rychlé čištění do 30 minut |  |  |  |
| Dvířka s trojitým odvětrávaným sklem, dvě výklopné vnitřní tabulky (pro snadné |  |  |  |
| čištění) se speciální vrstvou odrážející teplo |  |  |  |
| Hygienická hladká varná komora s oblými rohy a optimalizovaným prouděním vzduchu |  |  |  |
| Vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301 |  |  |  |
| Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů - třída ochrany IPX5 |  |  |  |
| Barevný TFT displej min. 10,1“ s vysokým rozlišením |  |  |  |
| Digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu |  |  |  |
| Centrální ovládací kolečko s funkcí push určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností |  |  |  |
| Přístroj musí 100% komunikovat v češtině |  |  |  |
| Provoz musí být možný bez zařízení na změkčování vody a bez dodatečného ručního odvápňování |  |  |  |
| Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení, funkce vlastního testu sloužící k aktivní kontrole funkcí zařízení |  |  |  |
| Stejný ovládací panel (display) jako elektrická multifunkční pánev se srozumitelnými symboly pro snadné ovládání |  |  |  |
| Požadované příslušenství |  |  |  |
| Stojanový vozík – typ 20 -1/1 2 ks |  |  |  |
| Další podmínky |  |  |  |
| Záruka min. 36 měsíců |  |  |  |
| Servis bude prováděn certifikovaným servisem – doložit kopii servisní smlouvy nebo certifikátu mezi dodavatelem a výrobcem zařízení |  |  |  |
| Certifikát VDE pro dodávané zařízení (možnost pracovat bez dozoru osob – přes noc) |  |  |  |
| Náhradní díly skladem |  |  |  |
| Doprava a montáž |  |  |  |
| Odborné zaškolení v délce minimálně tří dnů (v rozsahu min. 18 hodin) ve školní jídelně ZŠ ČSA |  |  |  |