Stavebník:	ZŠ Skřečoň, Bohumín

1. Máje 217, p.o.

Stavba:	Rekonstrukce odborných učeben

a zřízení bezbariérovosti

v ZŠ Skřečoň v Bohumíně

Objekt:	Rekonstrukce odborných učeben

a zřízení bezbariérovosti

v ZŠ Skřečoň v Bohumíně

Místnosti:	1.01 – multimediální učebna (viz tabulka dále)

Výpočet denního osvětlení

Vypracoval:	Ing. Milan Blasbalg

Datum:		leden 2018

Počet stran:	6

Světelně technický posudek stanovuje dosažené hodnoty činitele denní osvětlenosti jako základního parametru denního osvětlení v objektu podle ČSN 73 0580. Podkladem pro zpracování světelného výpočtu byly stavební výkresy objektu. V řešených místnostech byla zvolena síť kontrolních bodů ve výšce 850 mm nad podlahou (tj. cca v průměrné výšce funkčního prostoru).

Výpočet byl proveden systémem DLS - výpočetním programem Ing. Pavla Staňka z firmy ASTRA, s.r.o. Zlín.

Celkovou hodnotu činitele denní osvětlenosti (dále jen č.d.o.) definovaného poměrem osvětlenosti v místnosti a osvětlenosti na nezastíněném venkovním prostoru, lze rozdělit na oblohovou složku (od jasu oblohy), na vnější odraženou složku (od jasu vnější stínicí překážky - fasády) a na vnitřní odraženou složku. Každou z těchto složek systém DLS vyhodnocuje jiným způsobem a nakonec sečte do hodnoty výsledné.

Pro výpočet prostoru byly vybrány hodnoty koeficientů dle ČSN 73 0580, respektující lokalitu předmětné stavby a její provoz. Činitelé ztrát světla a odraznosti ploch jsou patrny z grafické přílohy výpočtu předmětné místnosti, tyto rovněž odpovídají hodnotám dle 
ČSN 73 0580.

Výsledné hodnoty celkového činitele denní osvětlenosti (č.d.o.), jakož i jeho minimální, maximální a střední hodnota jsou patrny z výsledkové tabulky. Součástí grafické přílohy je pomocné zobrazení obrysů místnosti s konfigurací osvětlovacích otvorů (příp. i s překážkami), výpočtových bodů a izofotního diagramu. Přesné kótování osvětlovacích otvorů vyplývá jak z grafické přílohy, tak ze stavebního výkresu (výpočet proveden dle podkladů a požadavků dodaných objednatelem – rozpracovaná DSP).

Zasklení oken je čirým sklem, okna nesmí být přes den trvale zacloněna např. žaluziemi, které mohou být instalovány proti případnému oslnění. Pro vybavení interiérů nutno použít světlé materiály s min. činitelem odrazu 0,5 (sv. šedé, béžové apod.), podlaha světle šedá.

Předpokládané čištění oken pravidelně, malování objektu cca1x za 2 roky.

Dokumentace - výpočet denního osvětlení je součástí souhrnného řešení dokumentace stavebního objektu ke stavebnímu povolení. Pracovní prostředí a režim dotčeného provozu musí odpovídat předpisům příslušné legislativy, zejména NV 361/2007 Sb. (novelizováno NV 68/2010 a NV 93/2012 - §45), Zákoníku práce a dalším souvisejícím normám.

Zatřídění posuzovaných místností dle zrakových činností (požadavky dle druhu vnitřního prostoru): IV. kategorie (zraková činnost středně přesná) s požadovaným č.d.o. = 1,50%.

Hodnocení výpočtu

Dosažené vypočtené hodnoty a jejich hodnocení je patrno z přehledné výsledkové tabulky (viz další stránka).

V posuzované místnosti 1.01 byly dosaženy požadované hodnoty 1,50% pouze v části její půdorysné plochy (cca4/5), tudíž v této musí být navrženo osvětlení sdružené (průměrná hodnota č.d.o. em = 1,50% jako min. denní složka sdruženého osvětlení pro IV. třídu zrakové činnosti dle ČSN 36 0020 byla dosažena) – viz grafická část. V této místnosti bude osvětlení sdružené s odstupňovanou regulací (dle ČSN 36 0020, odst.4.11), kdy tato nemusí být zcela zaplněna žáky, příp. osvětlení je regulováno dle skutečných denních podmínek. Pracovní (učební) místa by pak měla být dle možností situována v části s denním osvětlením vyhovujícím.

Hodnoty pod hygienickým minimem 0,50% nebyly dosaženy.

Vymezující izolinie 1,50% - 1,0% - 0,50% by měl zakreslit projektant stavební části do dokumentace.

Navrhovaná (stávající) okna a jejich umístění zajišťují zrakový kontakt s okolím.