Město Bohumín

odbor rozvoje a investic

Masarykova 158

735 81 Bohumín

IČ: 00297569

V Ostravě dne ??. července 2022

Ornitologický posudek bytových domů na ulici
Dělnická č. p. 521–523 a 555‒558 v Bohumíně-Skřečoni

### Úvod

Na základě objednávky Města Bohumín, zastoupeného panem Zdeňkem Kolaříkem, byl vypracován ornitologický posudek k zahájení stavební činnosti související s rekonstrukcí valbových střech a zateplením obvodového pláště dvoupodlažních bytových domů na ulici Dělnická č. p. 521–523 a 555‒558 v Bohumíně-Skřečoni (okres Karviná, kraj Moravskoslezský).

### Zpráva o činnosti v terénu

Ve dnech 12. 5. a 12. 7. 2022 byl proveden ornitologický průzkum výše uvedených domů odborně způsobilou osobou panem Mgr. Martinem Mandákem, který je členem výboru Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické se sídlem v Ostravě.

Ornitologický průzkum byl zaměřen na zjištění aktuálního hnízdění a známek hnízdění ptáků a sestával z kontroly půdních prostor pomocí baterky (12. 5.) a vizuální kontroly fasád pomocí dalekohledu 12 x 50 mm. Byla také provedena rešerše informačních zdrojů (Portál ISOP, www.rorysi.cz).

Průzkumem byly zjištěny následující skutečnosti:

- Mezi pozednicemi a okraji střech bylo zjištěno šest hnízdišť rorýsa obecného (Apus apus), a to čtyři na východní straně č. p. 555‒556 a dvě na jižní straně č. p. 556, a několik starých hnízdišť vrabců (Passer sp.) na č. p. 558‒559. Na podlaze půdy č. p. 558‒559 se nacházelo šest starých kadaverů rorýsa obecného.

- Na blocích jsou situovány ventilační otvory od interiéru bytů čtvercového profilu, z nichž celkem 10 (devět na severní straně č. p. 521‒523 a jeden na západní straně č. p. 555) má mřížku porušenou nebo chybějící ‒ tyto otvory představují potenciálně vhodná hnízdiště pro rorýsa obecného a některé druhy pěvců (Passeriformes).

- Štítové strany bloků jsou zatepleny polystyrenem, v němž jsou vyklovány tři díry ‒ jedna na č. p. 521 a dvě na č. p. 523. Díry rovněž představují potenciálně vhodná hnízdiště pro rorýsa obecného a některé druhy pěvců.

### Závěr a doporučení

- Na základě výsledků průzkumu lze konstatovat, že bytové domy na ulici Dělnická č. p. 521–523 a 555‒558 v Bohumíně-Skřečoni byly v roce 2022 prokázaným hnízdištěm min. 6 párů zvláště chráněného rorýsa obecného a v roce 2021 nebo předchozích letech byly hnízdištěm obecně chráněných vrabců.

Vzhledem k uvedenému navrhujeme následující doporučení, kterými bude dostatečně zajištěno, aby nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody:

- K realizaci stavebních úprav bloků je nutno (ideálně s min. dvouměsíčním předstihem) požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany rorýsa obecného ‒ 1) ničení sídel (v každém případě) a 2) rušení (v případě provádění prací v období květen‒červenec).

- Ideální nejpozdnější termín zahájení stavebních prací (výstavby lešení, opravy střech) je do 15. 4. 2023. Nejčasnější hnízdění rorýsa obecného probíhá od začátku května, většiny pěvců od cca poloviny dubna.

- V případě plánovaného zahájení stavebních prací po výše uvedeném datu je ideálním řešením k zamezení hnízdění ptáků na atikových římsách č. p. 555‒558, ve všech ventilačních otvorech s porušenými nebo chybějícími mřížkami a všech dírách v zateplení jejich osazení jednosměrnými uzávěrami, a to v období 15. 3. ‒ 15. 4. 2023.

- Neprodleně po výstavbě lešení na kterékoliv straně kteréhokoliv bloku v kteroukoliv roční dobu zkontroluje prokázaná a potenciální stanoviště ptáků (a netopýrů) zástupce Slezské ornitologické společnosti (ekologický dozor), který případně stanoví bezkonfliktní postup stavebních prací.

- Vzhledem k zániku hnízdišť rorýsa obecného je vhodným řešením jejich kompenzace instalováním dřevocementových budek s min. 12 komorami (viz www.jezirkabanat.cz/vestavny-hnizdni-box-pro-roryse/produkt/8767/30/) na severní štítové strany č. p. 555 a 558. Přesné umístění budek s předstihem konzultovat se zástupcem Slezské ornitologické společnosti (ekologickým dozorem).

- Vyhrazujeme si také právo upozornit na dotčení zájmů ochrany přírody, pokud bude při případných dodatečných průzkumech zjištěna změna předpokládaného stavu.

V případě zájmu o další spolupráci je možno se obrátit na naši korespondenční či e-mailovou adresu.

Děkujeme za zájem a důvěru.

- Mgr. Martin Mandák

- hospodář Slezské ornitologické společnosti,

- pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě

Příloha

- Obr. 1: Příklad hnízdiště rorýsa obecného mezi pozednicí a okrajem střechy na východní straně č. p. 556