Příloha č. 1

TABULKA NACENĚNÍ SE SPECIFIKACÍ

Zametací vůz s vysavačem 2023

Identifikační  údaje uchazeče:			………………………………………

Sídlo:					………………………………………

Zastoupen: 				………………………………………

IČ:					………………………………………

DIČ:					………………………………………

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:…………………………………….

Oprávněn jednat ve věcech technických:…………………………………..

Bankovní spojení:			………………………………………

Tel./fax:				……………………………………..	..

Email:					……………………………………….

| Požadavek technického parametru /vlastnosti stroje | Vymezení požadavku | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| VÝROBCE A TYP ZAMETACÍHO STROJE: |  |  |
| ZÁKLADNÍ PARAMETRY, ROZMĚRY |  |  |
| Samosběrný zametací stroj s omezenou hmotností do | 11000 kg | kg |
| Absorpční brutto objem na smetky | min. 5,5 m3 | m3 |
| Hydrostatický pojezd s nejvyšší dovolenou přejezdovou rychlostí | min. 45 km/hod | km/hod |
| Redukce prachových částic dle normy PM 2,5 a PM 10 | ANO |  |
| Řízené obě nápravy v pracovním režimu | ANO |  |
| Zametací agregát před přední nápravou s uklízecí šířkou | min. 2500 mm | mm |
| Šířka | max. 1900 mm | mm |
| Délka | max. 5000 mm | mm |
| Výška | max. 2600 mm | mm |
| MOTOR, POHON, NÁPRAVY |  |  |
| Motor vznětový o výkonu | min. 110 kW | kW |
| Emisní třída | min. Euro VI d |  |
| Objem palivová nádrže | min. 100 l | l |
| Objem nádrž na AdBlue | min. 30 l | l |
| Pohon s plynulým řízením jízdních režimů s automatickou zátěžovou regulací a vazbou na výkon motoru | ANO |  |
| Přední náprava řiditelná s vinutým odpružením a tlumiči | ANO |  |
| Zadní náprava hnaná, řiditelná v pracovním režimu s listovým odpružením a tlumiči | ANO |  |
| Kotoučové brzdy na nápravách s hydraulickým posilovačem | ANO |  |
| Parkovací brzda zadní nápravy hydraulicky ovládaná | ANO |  |
| ZÁSOBNÍK, SACÍ A ZAMETACÍ ÚSTROJÍ |  |  |
| Nerezové provedení zásobníku o síle plechu | min. 2,5 mm | mm |
| Výsypná výška zásobníku | min. 900 mm | mm |
| Vyklápěcí úhel zásobníku | min. 450 | 0 |
| Nerezové separační síto o ploše | min. 2,6 m2 | m2 |
| Spouštění a zvedání separačního síta pomocí hydraulické pumpy | ANO |  |
| Hydraulicky dálkově ovládané vyklápění zásobníku včetně nouzového ručního vyklápění | ANO |  |
| Dvířka pro vhoz a kontrolu nečistot z obou stran zásobníku | ANO |  |
| Přípojka přídavné sací hadice na pravé straně zásobníku | ANO |  |
| Výkon sacího ventilátoru | min. 18000 m3/h | m3/h |
| Plynulá regulace otáček sacího ventilátoru | ANO |  |
| Podtlak vodního sloupce v sání | min. 700 mm | mm |
| Vlečná sací hubice s vnitřním pogumováním o šířce | min. 800 mm | mm |
| Hlavní sací hadice s vnitřním pogumováním o průměru | min. 250 mm | mm |
| Talířové zametací kartáče před přední nápravou o průměru | min. 800 mm | mm |
| Příčný posuv vlevo /vpravo celého zametacího agregátu o | min. 400 mm | mm |
| Nezávislé ovládání zdvihu talířových kartáčů | ANO |  |
| Plovoucí poloha kartáčů ve vertikálním i horizontálním směru | ANO |  |
| Plynulá regulace otáček kartáčů | ANO |  |
| Přídavný 3.kartáč s lineárním posuvem a ovládáním přítlaku | ANO |  |
| Zesílené rameno 3. kartáče pro možnost agresivního lanového výpletu | ANO |  |
| Ovládání sklonu třetího kartáče ve dvou rovinách | ANO |  |
| VODA, VODNÍ SYSTÉMY |  |  |
| Objem nádrže čisté skrápěcí vody s hydrantovou přípojkou | min. 800 l | l |
| Skrápěcí systém s tryskami kartáčů včetně sací hubice a hadice | ANO |  |
| Systém recirkulace použité vody s výpustným ventilem | ANO |  |
| Vodní čistící systém pro zásobník, separační síto a ventilátor s hydrantovou přípojkou | ANO |  |
| Vodní vysokotlaký mycí systém | min. 100 bar | bar |
| Samonavíjecí buben vysokotlaké hadice s pistolí o délce | min. 15 m | m |
| KABINA, INTERIÉR, OVLÁDÁNÍ |  |  |
| Třímístná klimatizovaná kabina | ANO |  |
| Tempomat | ANO |  |
| Podlahový průhled na sací hubici | ANO |  |
| Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče | ANO |  |
| Rádio /rekordér s výstupem USB, AUX | ANO |  |
| Ovládací panel s barevným displejem | min. 7“ | “ |
| Možnost ukládání provozních dat z ovládacího panelu na USB | ANO |  |
| Informační ukazatele rychlosti, otáček agregátů, počtů Mth a Km | ANO |  |
| Výstražné ukazatele při nedostatku provozních a spotřebních kapalin | ANO |  |
| Paměťové funkce při různých režimech zametání | ANO |  |
| VÝBAVA, PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| Zadní přídavná boční sací hadice a přípojkou do zásobníku | min. 3,5 m | m |
| Manuální klapka uzavírání sací cesty pro použití boční sací hadice | ANO |  |
| Couvací zvukový signál | ANO |  |
| Kamera zadního prostoru stroje s výstupem do ovládacím panelu | ANO |  |
| Výstražné LED oranžové majáky na kabině a zádi zásobníku | ANO |  |
| OSTATNÍ POŽADAVKY |  |  |
| Povinná výbava dle aktuálního znění vyhlášky | ANO |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |  |
| Prohlášení o shodě | ANO |  |
| Barva RAL 9016 bílá | ANO |  |

Údaj ANO vyjadřuje splnění požadavků technické specifikace. Následně, kde je požadováno, vyplní ÚČASTNÍK do pole       nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato nabídka může být ze zadávacího řízení vyřazena.

Cenová nabídka (respektující veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě)

Cena bez DPH v Kč

V ……………………… dne……………………..

(razítko, podpis)