BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE – DEMOLICE KOTELNY

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:		Město Bohumín

Se sídlem:		Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:	Parc. č. 467, 476/1, kat. ú. Starý Bohumín

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | Bohumínská městská nemocnice – demolice kotelny |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parc. č. 467, 476/1 k.ú. Starý Bohumín |

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | Město Bohumín Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín IČO: 00297569 |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Babora Kyšková, obor Pozemní stavby ČKAIT 1104107 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Barbora Kyšková, obor Pozemní stavby ČKAIT 1104107 |

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude odstraňována jako celek. Odstraňované objekty nejsou rozděleny na samostatné objekty.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Vyjádření správců sítí

- Geodetické zaměření stavby

- Původní dokumentace

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

Pozemek s parc. č. 467 je z hlediska druhu charakterizován jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o objekt občanské vybavenosti – budova kotelny v areálu bohumínské městské nemocnice.

V rámci bouracích prací bude dotčen pozemek s parc. č. 476/1, tento pozemek je charakterizován jako ostatní plocha.

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Na dotčeném území se nacházejí ochranná pásma stávajících veřejných sítí. Tato ochranná pásma budou dodržena dle jednotlivých vyjádření správců sítí. Před započetím demolice budovy bude provedeno odpojení od rozvodů sítí. Při samotné demolici budovy budou dodržena ochranná pásma.

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů,

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů. Výstavba objektu se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavební objekt se nenachází v zóně památkově chráněné. Není dotčeno chráněné území Natura 2000. Stavba neleží v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

Odstranění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Během prací budou zhoršeny podmínky v okolí stavby a to zejména hlukem a vibracemi.

Hluk: v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 07,00 hod do 21,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. Nedojde k ohrožení staveb vibracemi v okolí staveniště, budovy jsou dostatečně vzdáleny.

Po dokončení veškerých bouracích prací dojde k zásypu jámy kamenivem. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora.

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí a v případě jejich výskytu,

Na základě dokumentace lze konstatovat, že v objektu se nenachází žádné látky škodlivé pro životní prostředí ani stavební materiály, které by tyto látky obsahovaly.

g) Požadavky na kácení dřevin,

V rámci odstraňování staveb dojde ke kácení dřevin v nejnutnějším rozsahu.

Jestliže v průběhu stavby dojde ke střetu se stromy nebo dřevinami budou chráněny dle normy ČSN.

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ A ZELENĚ

- Všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu s normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 Práce s půdou.

- V průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana zeleně byla v souladu s normou ČSN 80 9361 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Na základě této normy je nutno respektovat podmínky, které jsou stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a ochrany kořenové zóny při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů.

- V prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu.

- Kořeny zasahující do trasy výkopu není možné při výkopových pracích jakýmkoliv způsobem přetrhat. Všechny poškozené kořeny o průměru větším než 2 cm musí být hladce seříznuty do neroztřepené části a zamazány vhodným materiálem.

- Při pracích, které nezasahují do kořenového systému, avšak může dojít k poškození kmene stromu, musí být zajištěno jejich obednění do výšky minimálně 2 m popř. obednění v závislosti na výšce stromu tak aby nedošlo k jejich poškození.

- Pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na co nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována.

- Po celou dobu nebude okolní zeleň znečišťována stavbou.

- Při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny nebo jejich náběhové části zasypávat

h) Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba nemá věcné ani časové vazby.

i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací,

| Parc. číslo | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 467 | Objekt občanské vybavenosti | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín |
| 476/1 | Jiná plocha | Ostatní plocha | Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín |

B.2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

Objekt sloužil jako kotelna. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní. Budova je tvořena železobetonovým skeletem s výplní plynosilikátových tvárnic, část přístavby je vyzděn z cihel tl. 450 mm. Budova bude kompletně vybourána včetně základových konstrukcí.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů dle jejich vyjádření.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů,

Stavba není kulturní památkou a nepodléhá žádné ochraně.

d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,

Zastavěná plocha: 	578,72 m2

Obestavěný prostor:	4815,3 m2

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členěn na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

Stavba bude prováděna ve 3 etapách

1. etapa – zhotovení navazujících projektových prací s ohledem na přeložku vodovodní přípojky, přeložka plynu, výstavba nového energobloku, které musí být před zahájením bouracích prací zhotoveny a uvedeny do provozu

2. etapa - zajištění stavby, příprava bouracích prací, postavení ochranného oplocení, vytýčení všech

inženýrských sítí a odpojení od inženýrských sítí a od inženýrských sítí vedoucí ze stávající budovy

3. etapa – odstranění stavby kotelny

4. etapa – zásypy, rekultivace ploch, odstranění ochranného oplocení

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

V 1.NP objektu se nachází kotelna, úpravna vody a strojovna. Ve 2.NP se nachází strojovna kotelny, spalovna, sociální zařízení. V 1.NP přístavby je umístěna dozorna, rozvodna, sklad chemikálií a tlaková stanice studené vody. Ve 2.NP přístavby se nachází sociální zařízení pro 15 mužů a 3 ženy, laboratoř a místnost pro vedoucí kotelny.

Objekt kotelny je tvořen železobetonovým skeletem, který je vyplněn plynosilikátovým zdivem tl. 300 mm. Nosné sloupy jsou uloženy na betonových patkách, vyplňované zdivo na betonových pásech. Střecha je plochá, kde nosnou částí střechy jsou panely uložené na železobetonových průvlacích. Obvodové zdivo přístavby objektu je provedeno z cihel tl. 450 mm, MVC 10. Zdivo je uloženo na základových pásech. Stropní konstrukcí přístavby objektu kotelny jsou kovové nosníky, na jejichž spodních přírubách jsou uloženy stropní keramické desky. Střecha je plochá s venkovním odvodem dešťových vod.

Okna v celém objektu jsou kovová typizovaná. Vrata do kotelny jsou atypická s průchozími dvířky. Všechny vstupní dveře do kotelny jsou požární.  Ostatní dveře v přízemí mezi strojovnou a přístavbou jsou ocelové, vstupní dveře do přístavby jsou dřevěné prkénkové s podélným zasklením.

V kotelně a strojovně je provedena podlaha s nášlapní vrstvou cementovým potěrem, Podlaha ve spojovací chodbě a laboratoři je z teracových dlaždic, vč. schodiště. Podlaha v sociálním zařízení (umývárny, předsíně WC, WC) je z keramických dlaždic. V šatnách, denní místnosti, místnosti pro vedoucího kotelny je z PVC.

Schodiště v kotelně je ocelové. Schodiště ze spojovací chodby sociálního zařízení do strojovny kotelny ve 2.NP je betonové. Podesty hlavního schodiště, situované v přístavbě, jsou provedeny ze stropních keramických desek ukládaných do válc. profilů. Schodišťové stupně jsou provedeny z plechových misek s výplní betonovou mazaninou. Stupně jsou přivařeny k nosné konstrukce z válcovaných U profilů.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

Ve stávajícím objektu kotelny se nachází areálová plynová kotelna, trafostanice vč. záložních dieselových zdrojů a hlavního uzávěru vody.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Z dokumentace objektu nebyl zjištěn žádný výskyt stavebních materiálů obsahující azbest.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Před zahájením demolice objektů bude provedeno odpojení od technické infrastruktury. Odpojení přípojek může nastat v případě, že budou provedeny přeložky areálových sítí.

Technická infrastruktura – objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu:

- Areálový rozvod elektro

- Areálový rozvod kanalizace

- Areálový rozvod vodovodu

- Areálový rozvod topného kanálu

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Dojde k odpojení všech inženýrských sítí.

c) Způsob odpojení

Před zahájením bouracích prací budou vytyčené všechny inženýrské sítě. Při odpojování se bude řídit pokyny správců jednotlivých sítí.

Před započetím veškerých prací budou přijaty veškeré podmínky pro odpojení od sítí dle vyjádření správců jednotlivých sítí.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) Terénní úpravy po odstranění stavby

Po odstranění základových konstrukcí bude proveden zásyp zeminou.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Není předmětem PD

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Budova před zahájením bouracích prací bude odpojena od všech energií a přípojek zásobujících stavbu.

Napojení staveniště na energie si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech. Dokumentaci zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel stavby.

b) odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno stávajícím způsobem.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště je napojeno na stávající místní komunikaci.

V průběhu demolice nesmí dojít k poškození anebo znečištění silnic a místních komunikací.  V případě potřeby zvláštního užívání komunikací musí být o jeho povolení požádán příslušný silniční správní úřad. Během stavby nebudou na silnicích a místních komunikacích stát ani zastavovat staveništní vozidla a mechanismy mimo rozsah záboru povolených příslušnými silničními úřady. Stavbou nebude narušen silniční provoz.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

Při vlastní demolici dojde přechodně ke zhoršení životního prostředí a to jednak hlukem a vibracemi ze stavebních zdrojů a jednak prachem. Znečištění vozovky na příjezdové komunikaci bude zabráněno důsledným čištěním techniky před výjezdem ze staveniště. Důsledky hluku a vibrací budou eliminovány pracovní dobou, která bude omezena pouze na denní hodiny (7:00-21:00) ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V blízkosti objektu skladu se nachází sousední objekt. Při bouracích prací musí být přijata opatření, aby nedošlo k poškození tohoto objektu.

e) ochrana okolí staveniště

Před samotným bouráním se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádějí. Prostor se v zastavěném území vymezí oplocením do výšky min. 1,8 m, pokud tomu technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným způsobem.

Během výstavby bude omezeno na nejnižší míru obtěžování okolí nadměrným hlukem, vibracemi a prachem.

f) maximální zábory

Stavba nevyžaduje dočasný zábor veřejného prostranství, veškeré práce a uskladňování proběhne na parcele stavby a přilehlé parcele v majetku investora.

g) požadavky na bezbariérové obchozí tras

Není předmětem PD.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vyhl. 8/2021 Sb., do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu							   	 množství

| 17 02 02 | Sklo | 6 t |
| --- | --- | --- |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 20 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 2000 t |

Vzniklé odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které budou dodržovat následující hierarchii způsobu nakládání s odpady:

a.) předcházení vzniku odpadů,

b.) příprava k opětovnému použití,

c.) recyklace odpadů,

d.) jiné využití odpadů, například energetické využití,

e.) odstranění odpadků

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb. a 93/2016 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

Odpady vzniklé během stavby budou předány právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je oprávněna k převzetí odpadů do svého vlastnictví v souladu s § 12 zákona o odpadech.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

Vlastní realizace odstranění stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek živ. prostředí nad přípustnou mez. Zejména hluk a prašnost.

Veškeré odpady vznikající u původce jsou shromažďovány samostatně na předem určených a označených místech a mohou být předány pouze oprávněné osobě, a to na základě uzavřené smlouvy a doložených dokladů o oprávnění k této činnosti. Pro odpady kategorie O (ostatní) - skupiny a), b), c), d) a e), stačí živnostenský list opravňující odběratele k nakládání s odpady.

V případě odpadů kategorie N (nebezpečné) je zapotřebí doložit ke smlouvě jak živnostenský list opravňující odběratele k nakládání s nebezpečnými odpady, tak i rozhodnutí příslušného Krajského úřadu, který udělil odběrateli (oprávněné osobě) souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Za dodržování těchto ustanovení v plném rozsahu odpovídá stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním případně použitím strojů dle technologického postupu vybraného zhotovitele, pro břemena bude použit mobilní autojeřáb. Vzhledem k velikosti stavby nebudou demoliční práce děleny na části. Budou používány ochranné pomůcky, práce nesmí probíhat nad sebou, otvory v podlaze budou chráněny zábradlím, vodorovné nosné konstrukce budou podepřeny podpůrnou konstrukcí. Před zahájením bouracích prací bude zhotovitelem zpracován plán BOZP – není předmětem této PD.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

Není předmětem PD.

l) zásady pro dopravě inženýrská opatření

Zhotovitel předloží před započetím stavebních prací výkres dočasného dopravního značení, který bude schváleny dopravním inspektorátem a příslušným odborem dopravy.