MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158

735 81 Bohumín

Čj: MUBO/17273/2023 OSD/LiE

JID: MUBO07721698

v Bohumíně dne 28. 03. 2023

Výzva k podání nabídky

(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Nový výtah pro dům s pečovatelskou službou Na chalupách 121, Bohumín

Zadavatel:     Město Bohumín

zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

Sídlo: Masarykova158,73581 Bohumín

IČ: 00297569

DIČ: CZ00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín Číslo účtu: 1721638359/0800,

tel./fax: 596 092 111/ 596 092 100

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ličková, referent odboru správy domů

tel. 596 092 178 e-mail: lickova.eva@mubo.cz

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů 			                                        tel. 596 092 200, e-mail: palkova.katerina@mubo.cz

## Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v režimu zakázka malého rozsahu na stavební práce a zveřejněná podle Směrnice města o zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína.

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace stavby, vč. statického výpočtu a posudku, že navrhované stavební úpravy a provedený nový výtah budou provedeny způsobem, který nenaruší nebo neohrozí stabilitu domu. Projektové dokumentace budou projednány s dotčenými orgány státní správy (jejich písemná stanoviska a vyjádření budou součástí předmětu plnění a jejich podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace) včetně koordinovaného stanoviska.

Podkladem pro zpracování nabídky je dokumentace pro vydání rozhodnutí umístění stavby, kterou vypracoval Ing. Pavel Stoklasa, Ztracená 3, 746 01 Opava v lednu 2023

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi platnými předpisy a vyhláškami, které se vztahují na požadované dílo. V rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve všech platných změnách.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude se zadavatelem konzultováno a odsouhlaseno jejích řešení – na MěÚ Bohumín (odbor správy domů).

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude se zadavatelem konzultováno a odsouhlaseno jejích řešení – na MěÚ Bohumín (odbor správy domů).

Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude:

- technická zpráva, vč. bezpečnosti provozu výtahu, splnění požadavku NV č. 122/2016 Sb.;

- výkresová část bude obsahovat půdorysy, stavební řezy šachtou, strojovnou atd.;

- výkresová dokumentace elektroinstalace, dokumentace rozvaděče, vč. popisů;

- statický výpočet posouzení zatížení nosných konstrukcí;

- koordinované stanovisko MěÚ Bohumín (schválení navrženého řešení PD);

- osvědčení o autorizaci projektanta;

- živnostenský list k projektové činnosti a v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky;

- doklad o splnění požadavků a stanovisek dotčených orgánů k PD;

- doklad o ověření shody;

- řešení zařízení staveniště;

- rozpočet;

- PD budou předány v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních a v el. podobě ve formátech .pdf, .doc, .xls na CD nosiči.

Zadavatel zajistí vydání stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude řešit přístavbu venkovního výtahu ke stávající dvoupodlažní budově domu s pečovatelskou službou který se nachází na ul. Na Chalupách č.p. 121, v Bohumíně-Pudlově. Nový venkovní výtah má zajistit bezbariérové komunikační propojení mezi jednotlivými podlažími DPS. Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně vnitřní dispozice stávajícího objektu domu s pečovatelskou službou, ani nedojde k redukci nebo navýšení počtu stávajících bytových jednotek.

Nový solitérní výtah bude prosklený a bude propojen se stávající budovou DPS v úrovni 2.NP otevřeným krátkým „spojovacím mostem“ se zděným zábradlím. Z důvodu omezeného prostoru, který je před hlavním vstupem k dispozici a z důvodu způsobu zastřešení štítu stávajícího objektu bude nově navržený osobní výtah  bez strojovny (stroj umístěný v šachtě pod stropem), s co nejmenší výškou, s výtahovou kabinou s plnými bočními stěnami, umístěnou do prosklené šachty s ocelovou nosnou konstrukcí. Propojení mezi výstupem z výtahové šachty v úrovni 2.NP a podlahou 2.NP domu bude zajištěno nově vytvořeným „spojovacím mostem“ s plným bočním zábradlím.

Součástí bude kamerový systém – skrytá kamera umístěná ve výtahové šachtě a kamera nad vstupem do domu s pečovatelskou službou.

Kolem nově vybudované výtahové šachty budou vybudovány zpevněné plochy, částečně jako náhrada za odstraněnou původní betonovou zámkovou dlažbu a také jako rozšíření původních zpevněných ploch kolem výtahové šachty s ohledem na zajištění průchodu do dvorní (zahradní části).

Pod prohlubní výtahové šachty prochází stávající trasa jednotné kanalizace objektu, která je v majetku investora. Skutečnou hloubku potrubí je nutné ověřit ještě před započetím výkopových prací, a to ručně kopanými sondami.

Podél západní fasády objektu DPS, cca v ose přístupového chodníku, probíhá trasa venkovní kanalizace, která je napojena na veřejnou městskou kanalizační síť v ul. Na Chalupách. Její trasa je patrná z viditelných povrchových znaků-kanalizačních poklopů. Přístupový chodník, v místě hlavního vstupu do budovy DPS kříží stávající přípojka nn, ukončená ve venkovní HDS RS7. Trasy stávajících IS je nutné vytýčit jejich správci před započetím stavebních prací. Stávající funkční kanalizační šachty je nutné, před započetím vlastní stavby, chránit vhodným způsobem proti poškození. Nad trasou kanalizace rovněž nesmí dojít ke skladování těžších materiálů nebo pojezdu stavebních mechanizmů, aby nedošlo k poškození vlastní kanalizace.

Vegetační úpravy

Stavba bude probíhat na stávajících parcelách č. 1026 a 1027. Kolem budovy DPS jsou na p.č.1027 realizovány funkční zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby červené barvy, opřené do betonových záhonových obrubníků. Přístupový chodník má příčný spád směrem ke stávajícímu oplocení p.č. 1023, 1024 a 1025. Odvodnění této zpevněné plochy je zajištěno vsakem do zeleného travnatého pásu, umístěného podél uvedených parcel, a to přes snížený obrubník.

Na parcele 1027 jsou zrealizovány udržované sadové úpravy (stávající vzrostlejší zeleň v kombinaci s keřovitou zelení a travnatými plochami. V místě budoucího umístění výtahové šachty prostor před hlavním vstupem se nenachází žádná vzrostlejší ani keřovitá zeleň. Pouze kolem plotu s p.č. 1024 se nachází souvislý travnatý pás a prostor před vstupem je opatřen zámkovou dlažbou, která je součástí stávajícího přístupového chodníku (š. chodníku cca 1150 mm) vedoucího podél SZ fasády DPS.

Chodník je v místě hlavního vstupu rozšířen na celou šířku zapuštěného vstupu.

Řešení venkovních terénních úprav bude spočívat jen ve výměně betonové zámkové dlažby v ploše odstraněné původní dlažby a jejího rozšíření za SZ stěnou výtahové šachty na úkor části travnatého pásu kolem oplocení se sousední parcelou. Vyspádování doplněné dlažby kolem výtahové šachty bude shodné se stávajícím přístupovým chodníkem. Způsob likvidace srážkových vod vsakem do travnatého pásu na parcele stavebníka přes snížený obrubník zůstane zachován. V místě vstupu do výtahu bude nová dlažba v ploše cca 5,4*1,55 přespádována směrem k hraně vstupní podesty a plocha mezi vstupem do výtahu a hlavním vstupem bude odvodněna novým odvodňovacím průběžným žlabem, osazeným současně s pokládkou dlažby. Srážková voda ze žlabu bude svedena do vsakovací jámy vel. cca 500/500/1000 mm (vyplněné štěrkovými valounky), umístěné vpravo od vstupu do budovy, v ploše s nízkou keřovitou zelení.

Na doplněné venkovní zpevněné plochy kolem výtahu bude svedena i srážková voda ze stříšky výtahu a z krátkého spojovacího mostu. Způsob likvidace dešťové vody bude stejná jako ze zpevněných loch- vsakem do travnatého pásu kolem stávajícího oplocení parcely.

S výsadbou nové zeleně se neuvažuje, pouze dojde k doplnění poškozených travnatých ploch, případně k vyrovnání nerovností kolem nově realizovaných zpevněných ploch zeminou a k následnému osetí těchto ploch travním semenem.

Interiérové úpravy

V místě napojení  ve 2. NP bude zdivo vyspraveno do původní podoby jak z venkovní, tak z vnitřní strany. V místě nově vybudovaného vstupu do budovy ze spojovacího mostu budou odstraněny  2 stávající okenní výplně, otvor bude rozšířen na šířku spojovacího mostu. Otvor bude osazen dvoukřídlovými automaticky otvíravými dveřmi, které zajistí bezbariérové spojení s místnostmi 2.NP.

Přístavbou venkovního výtahu nedojde ke změně původní dispozice stávajícího objektu v jednotlivých podlažích. Pouze místnost sociální pracovnice ve 2.NP bude nově využita jako přístup k venkovnímu výtahu z úrovně 2.NP. Bude sloužit jako spojovací místnost mezi venkovním výtahem a bytovými jednotkami situovanými do 2.NP. Od venkovního spojovacího mostu bude nově oddělena automatickými posuvnými dveřmi a od chodby 2.NP se schodištěm nově osazenými dveřmi s požadovanou požární odolností.

Objekt bude i nadále využívána jako zařízení sociálních služeb

Dodávka a montáž „Nový výtah pro dům s pečovatelskou službou Na chalupách 121, Bohumín“

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž spočívající v dodávce a realizace nového solitérního výtahu.

Výtahová kabina bude navržena pro 8 osob, vnitřní rozměry o minimálním rozměru 1000x1400 mm, Do výtahu bude instalována sklopná celokovová sedačka, skrytá kamera, akustické a hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice, tlačítka se symboly Braillova písma, umístění ovládačů bude v předepsané výšce.

Součástí dodávky výtahu a nákladů související se zpracováním projektové dokumentace a realizace je:

- výtahový stroj jedno rychlostní s nízkým odběrem elektrické energie, dvojčinnou brzdou, trakčním kotoučem, odkláněcí kladkou, kryty rotujících částí na pružně uloženém rámu;

- procesorový rozvaděč vč. frekvenčního měniče pro plynulý rozjezd, dojezd a přesné zastavení s odrušovacími filtry, řídící jednotkou, která nesmí být chráněná kódem a blokací výtahu po určitém počtu jízd a nouzového zdroje pro napájení nouzového osvětlení a komunikační jednotky;

- provedení s LED osvětlením, nouzové osvětlení kabiny, okopových plechů a povinnou výbavou dle ČSN EN 81-20, podlaha protiskluzová guma, akustické a hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice. Osvětlení bude zapuštěno v perforovaných podhledech;

- ovládací kazeta v provedení nerez na boční stěně v kleci s prosvětlenými tlačítky v provedení antivandal, s Breillovým písmem, potvrzením volby, displejem pro polohu klece, světelnou a zvukovou signalizací přetížení, aktivovaným GSM komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění včetně SIM karty (společné pro oba výtahy);

- zajištění a provedení výchozí elektro revize elektroinstalace výtahů;

- dodavatel si zajistí zařízení staveniště, hygienické zázemí, odběr vody, el. energie a jiných zdrojů na vlastní náklady (hradí vodné, stočné a další odebraná media);

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů (zejména výchozí revize el. zařízení nových rozvodů), doloží osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů;

- zajištění střežení stavby a staveniště na náklady a zodpovědnost dodavatele;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

- zajištění všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu;

- doba trvání realizační prací na výtahu maximálně v délce 12. týdnů;

Součástí díla jsou mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti:

- Zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem.

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

- Dodavatel zajistí stálý dozor na stavbě, zveřejní kontakty na zodpovědné osoby, které budou pověřeny k jednání s investorem, koordinátorem BOZP, TDI a AD.

- Dodavatel si zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále je povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.

- Se zadavatelem, TDI a AD budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a výrobky dodávané na stavbu včetně odsouhlasení výrobní dokumentace

- Dodavatel zajistí ochranu život. prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek).

- Dodavatel si zajistí potřebné vytyčení polohy veškerých podzemních vedení před zahájením prací a prokazatelně seznámí své pracovníky s vytýčením a upozorní na případné odchylky od výkresové dokumentace.  Za jejich poškození nese dodavatel plnou zodpovědnost.

- Pracovníci budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni a seznámeni s technologickými pokyny a aplikací materiálů s respektováním pokynů pro dodržení a splnění záručních podmínek ze strany výrobce.

- Zajištění umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště.

- Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů tj. prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů a ostatní doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.

- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních, nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

- Doložit zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které budou stavbou dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). Předat zástupci investora projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu celého díla, s razítkem a prohlášením dodavatele, že dílo provedeno v souladu s realizační PD a stavebním povolením ve třech vyhotoveních. Předat návody k údržbě dodaných výrobků.

- Dílo bude splňovat příslušné předpisy, normy a technické standarty platné v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

- Pro provedení stavby budou použity jen nové a takové výrobky, hmoty a materiály, které zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 156 stavebního zákona č. 183/2006. Doklady budou přiloženy k přejímce díla

- Dílo bude prováděno v plně obydleném domě. Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození majetku. Staveniště dodavatele a skladovaný materiál po celou dobu oprav musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště a skládky materiálu.

- Stavební práce budou prováděny v pracovní dny tak, aby byl dodržován noční klid v době od 20,00 hod. do 7,00 hod.

- Dodavatel si zajistí odborné vedení stavby a je plně zodpovědný za organizaci a postup prováděných prací.

- Dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších používaných prostor.

- Pracovníci budou dodržovat zákaz kouření v celém bytovém domě.

- Dodavatel zajistí odvoz a uložení odpadů, vzniklých stavební činností dle zákona č. 314/2006 Sb., o odpadech a předloží doklad o likvidaci. Odpady nesmí být ukládán mimo kontejnery, určené k odvozu odpadů a jejich zneškodnění.

- Dodavatel si zajistí na vlastní náklady zařízení staveniště, hygienické zázemí pro všechny zaměstnance i poddodavatele, dále odběr vody, el. energie a jiných zdrojů pro účely provedení prací po celu dobu provádění stavebních prací.

- Dodavatel uhradí z vlastních prostředků el. energii, vodu a další odebraná media při napojení přes podružné měření z domu.

- Zástupce MÚ Bohumín, odbor správy domů, určí odběrné místo napojení při předání staveniště

- Před zahájením prací dodavatel požádá o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejných prostranství po dobu výstavby, které vydá příslušný správní úřad - odboru ŽPaS MěÚ Bohumín – pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání osvobozeny.

- Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby budou uvedené do původního stavu.

- Zařízení staveniště bude vyklizeno a zlikvidováno nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla.

- Zajištění a provedení všech revizí či nutných kontrolních zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu.

- Bude minimalizován rozsah hlučných a vibrace přenášejících prací Provádění stavebních prací je podmíněno použitím vhodných technologií minimalizujících víření prachu, nepůsobících nadměrný hluk.

- Rekonstrukce bude prováděna tak, aby provoz v domě a užívání bytů nájemníky nebyl omezen nad přípustnou míru.

- Dodavatel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím se stavebními pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. V případě nutnosti použití přechodného dopravního značení, je nutno řešit příslušná povolení na odboru dopravy MěÚ Bohumín

- Dodavatel zajistí neomezený a bezpečný přístup k domu.

K přejímacímu řízení díla bude předloženo:

- kompletní dokumentace skutečného provedení výtahu ve 4 vyhotoveních (se seznamem) opatřená podpisy zhotovitelem a projektantem stavby vč. statického posouzení únosnosti, strojní a elektrodokumentace, dokumentace rozvaděče, dispozičního výkresu, technické zprávy, výpočtů, předepsaných zkoušek, certifikátů-atestů, prohlášení o shodě, pasportů a knihy výtahu, provozních a odborných prohlídek, mazací plán výtahů, návodů na montáž, obsluhu a údržbu, pokynů, záručních listů;

- doklady o provedených zkouškách a revizích bez vad, ujištění o prohlášení o shodě použitého materiálu a výrobků, technické listy, atesty, zápisy o kontrole zakrývaných prací v průběhu prací - předáno formou písemného protokolu s očíslováním jednotlivých dokumentů;

- zpráva o revizi elektrického zařízení podle platných elektrotechnických předpisů pro přívod výtahu ve 3 vyhotoveních;

- protokol posouzení shody vč. zprávy o revizi elektrického zařízení - vlastní elektroinstalace výtahu ve 3 vyhotoveních;

- ES prohlášení o shodě dle zák. č.22/1997 Sb. v platném znění ve 3 vyhotoveních;

- prohlášení dodavatele o souladu výtahu s PD a stanovisky dotčených orgánů a organizací ve dvou vyhotoveních (HZS);

- originál stavební deníky;

- doklady od kamer a příslušenství (záruční listy apod.);

- doklad o skutečném odběru energií;

- doklad o likvidaci demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební činností dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcí vyhl. č. 93/2016 Sb.;

- zápis o odevzdání a převzetí díla objednatele ve 4 vyhotoveních;

- doklad o předání užívaných ploch odboru životního prostředí MěÚ Bohumín;

- ostatní doklady, osvědčující jakost provedených prací, které si zadavatel vyžádá;

- všechny doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV:

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

42416100-6 Výtahy

45313100-5 Instalace a montáž výtahů

45000000-7 Stavební práce

# Přístup k zadávací dokumentaci a vysvětlení zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je zveřejněna na stránkách města v elektronickém systému E-ZAK, na adrese https://bohumin.ezak.cz/. Zde jsou k dispozici ke stažení všechny přílohy této výzvy. Součástí zadávací dokumentace je rovněž výkaz výměr obsahující soupis stavebních prací a dodávek, který stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace. Veškeré požadavky na účastníka vyplývající ze zadávací dokumentace, jakož jejích příloh, jsou pro účastníka závazné

a musí být zahrnuty v nabídce účastníka zadávacího řízení.

.

III.     Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví termín v daném období:

Zahájení prací:        	- předpoklad 05/2023

Doba plnění: 	- termín zahájení prací na PD – 05/2023

- termín předání hotové PD pro stavební povolení včetně vyjádření

dotčených orgánu – 8 týdnů od podpisu smlouvy

- termín předání staveniště – ihned po vydání stavebního povolení

- termín realizace 12 týdnů ode dne předání staveniště

Konkrétní harmonogram provádění prací předloží vítězný účastník před uzavřením smlouvy a musí být odsouhlasen zadavatelem.

Místo realizace díla:

- parcela č. 1027, katastrální území Pudlov, Bohumín ve vlastnictví Města Bohumín (Masarykova

158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín)

- parcela č. 1026, katastrální území Pudlov, Bohumín ve vlastnictví Města Bohumín (Masarykova

158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín)

IV.    Kvalifikace uchazeče

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti účastníka v zadávacím řízení.

Kritéria pro prokázání kvalifikačních předpokladů:

- výpis z Obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán)

- doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - pro tuto zakázku s předmětem provádění stavebních prací, jejich změn a odstraňování

- osvědčení o provedení 3 stavebních prací obdobného charakteru s nákladem min. 2 000 000 Kč bez DPH  za posledních 5 let

# V.    Podmínky pro zpracování nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena a uvedena ve smlouvě o dílo v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním a zabezpečením definovaných činnosti v této zadávací dokumentaci. Položka označena 0, není z pohledu zadavatele vyplněnou položkou a hodnotící komise může vyřadit nabídku z dalšího posuzování.

Součástí nabídky bude také cenová nabídka za servisní služby dle návrhu servisní smlouvy (příloha č. 5 ZD).

Doklady prokazující nabídkovou cenu

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením položkového rozpočtu dle výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen při jeho oceňování dodržet strukturu a dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. Cena za  jednotlivé položky, uvedená v tomto rozpočtu, bude závazná pro případné vícepráce nebo méněpráce.

Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v  písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.

Dokumentace a nabídka uchazeče musí být následovně seřazená a musí obsahovat:

### 1)  Identifikační údaje uchazeče (krycí list) - vyplněný formulář  "Krycí list " (dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku.

### 2) Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2), který bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena) a opatřen otiskem razítka.

3) Prokázaní kvalifikace podle požadavků uvedených v čl. IV. Kvalifikace uchazeče

4) Návrh servisní smlouvy (příloha č. 5), který bude podepsán osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem účastníka zadávacího řízení, jehož plná moc musí být v nabídce doložena).

# VI.    Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny za dodání předmětu plnění veřejné zakázky + ceny za servis a údržbu v délce 5-ti let, cena bude uvedená jako součet obou cen v nabídce uchazeče v Kč bez DPH.

# VII.   Platební podmínky

## Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývající 10% smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. Splatnost daňových dokladů (faktur) se stanoví na 30 dní.  Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

## VIII.  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace.

# IX.   Záruční podmínky

Záruka za dílo je stanovena na 60 měsíců od dne převzetí díla objednavatelem od účastníka na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

# XI.   Lhůta a způsob podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka. Adresa pro podání nabídek:    https://bohumin.ezak.cz/

Zde Účastník uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek tj. 17. 04. 2023 v 09:00 hodin.

Otevírání elektronických nabídek prostřednictvím elektronického systému E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek. Protokol o otvírání nabídek bude poté zveřejněn v elektronickém systému E-ZAK.

# XII.   Ostatní podmínky zadávací dokumentace, změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí zadavatelů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem účastníkům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a rovněž zveřejní způsobem, jakým byla zveřejněna zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého zadávacího řízení:

- právo odmítnout všechny nabídky

- právo zadavatele zrušit zadávací řízení

- právo uzavřít smlouvu o dílo i pouze na část předmětu plnění

Odpovědné zadávání

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek pro výběr dodavatele posoudil vzhledem k povaze a smyslu zakázky dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Rozhodl požadavky na sociálně odpovědné a environmentální zadávání zapracovat do zadávacích podmínek a smlouvy o dílo viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.

XIII.    Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru účastníka

Zadavatel si vyhrazuje zveřejnit v elektronickém systému E-ZAK oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení i oznámení o výběru účastníka. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění v elektronickém systému E-ZAK.

Ing. Petr Vícha

starosta města

Přílohy ke stažení na profilu zadavatele  https://bohumin.ezak.cz/

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace

Příloha č. 4 – Odpovědné zadávání

Příloha č. 5 – Servisní smlouva