# Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006Sb.

Obsah:

Projektová dokumentace pro pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006Sb.	1

D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	1

D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	1

# Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

## Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

### Architektonicko-stavební řešení

#### Technická zpráva

Architektonické a výtvarné řešení:

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy nevyužitých půdních prostor domova pro seniory Cesmína spojené s vestavbou centralizovaného zázemí pro zaměstnance.  Hygienické zázemí bude obsahovat šatny pro cca 40 zaměstnanců, žen, včetně nezbytného zázemí (WC, sprchy a umývárny).

Návrh dispozice objektu vychází z požadavků investora a z doporučeného postupu č. 3/2018 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí – odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení.

Stavba je umístěna v katastrálním území Starý Bohumín na pozemku par.c. 46. Je situována v blízkosti centra městské části.

Z hlediska architektonického se jedná o zajímavou stavbu, která  svoji hmotou i výškou „zapadá“ do ulice Slezská. Projektant proto všechny stavební aktivity ( hlavně umístění oken) orientoval směrem do dvora tak, aby nenarušil důležité pohledové zóny.

Materiálové řešení:

#### Jelikož je velký předpoklad, že skladba stávající podlahy půdy nevyhoví novému zatížení šaten a vodorovné ztužení stávajícího krovu je řešeno pomocí vazných trámů osazených nad stávající podlahou, bylo z ekonomických důvodů rozhodnuto, že tyto dva problémy vyřeší realizace nové nosné konstrukce podlahy (mezistropu) situovaného nad vaznými trámy- podrobně viz D.1.2.

Stávající svislé konstrukce jsou reprezentovány především tradičními zděnými, cihelnými stěnami. Nové obvodové zdivo musí splňovat požadovaný součinitel prostupu tepla U=0,3 W/m2.K, tzn. zdivo včetně výplňového je vyhotoveno z lehkých, pórobetonových tvárnic případně z keramických tvarovek.

Veškeré otvorové výplně jsou navrženy dřevěné s izolačním trojsklem, splňující tepelně technické a také akustické požadavky.

Střecha je stávající provedena z lehké azbestocementové šablony na tradičním vázaném krovu. Technický stav střešního pláště je nevyhovující ( podrobně popsán firmou DEREK viz dokladová část), proto vestavba šaten nezasahuje do střešního pláště a je na něm nezávislá.

Fasáda – střešní podezdívka - je zateplena z vnitřní strany

Dispoziční a provozní řešení:

Návrh dispozice byl konzultován s pracovníky (uživateli)  Domova pro seniory Cesmína a s pracovníky MěÚ Bohumín  odboru rozvoje a investic, odboru majetkového a odboru sociálního.

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy nevyužitých půdních prostor domova pro seniory Cesmína spojené s vestavbou centralizovaného zázemí pro zaměstnance.  Hygienické zázemí bude obsahovat šatny pro cca 40 zaměstnanců, žen, včetně nezbytného zázemí (2 kabiny WC, 3 sprchové kabiny a umývárna).

- maximálně 12 v 1 směně (třísměnný provoz)

- *)Sociální zařízení je dimenzováno pro  max 15 zaměstnanců zajišťujících pečovatelské a zdravotnické služby (v současnosti se jedná výhradně o ženy) V případě, že by byly v domově v budoucnu na tyto pozice přijati zaměstnanci muži, je nutno jim vyčlenit prostor pro uložení šatstva

Kapacita zařízení zůstává, tzn. 58 klientů v seniorském věku, jejichž mobilita se v čase mění. Momentálně je 27 klientů částečně mobilních za pomoci jiné osoby či pomůcky (chodítka, vozíky), 28 klientů je zcela imobilních a 3 klienti jsou mobilní.

Bezbariérové užívání stavby:

Prostory šaten  nejsou řešeny jako bezbariérové v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Ve 4.NP je potřeba upravit stávající hygienické zařízení pro imobilní osoby. Vstup do objektu je nově řešen bezbariérově. Stavební úpravy byly posouzeny z hlediska provozu imobilních osob pracovištěm NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava. Podrobně viz dokladová část.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

svislé a vodorovné konstrukce:

Jedná se o cihlový dům, provedený v podélném nosném stěnovém systému.

Pro vestavbu bude použito zdivo z lehkých zdících bloků. Nové dozdívky ve stávající části budou provedeny ze zdících bloků, vzhledem ke své nízké hmotnosti je doporučen pórobeton.

Z důvodů nutnosti výměny střešního pláště a slušných prostorových možností půdy, bylo dohodnuto, že vestavba šaten bude provedena nezávisle na nosné konstrukci krovu tak, aby v případě potřeby byla provedena bezproblémová oprava střechy spojená s provedením nové střešní krytiny.

Dále bude do šaten provedeno vyrovnávací schodiště (demontáž části stropu v nezbytně nutném rozsahu).

Vzhledem ke stáří konstrukcí  je při bouracích pracích potřeba postupovat s maximální obezřetností a řádným zajištěním stability ponechávaných konstrukcí. V případě nejistoty odborného dodavatele s prováděnými pracemi je vždy potřeba kontaktovat projektanta pro zajištění součinnosti.

Překlady nad otvory v novém zdivu jsou zvoleny ze systému zdiva. Překlady nad otvory ve stávajícím zdivu jsou tvořeny sestavami válcovaných nosníků.

Nové stropní konstrukce jsou projektovány z válcovaných nosníků a železobetonové desky vylité do VSŽ plechů.

Zdivo nové obvodové stěny bude spolu s ostatními nosnými stěnami zabezpečeno proti vodorovným silám za pomocí železobetonových věnců.

Podrobněji viz stavebně konstrukční část.

podlahové konstrukce

Podlahy v půdní vestavbě jsou provedeny nově. U PVC je požadována min třída zátěže 31-33. Keramickou dlažbu do umýváren a sprch nutno dodat s požadovanou garanci proti skluzu.

výplně dveřních a okenních otvorů

Veškeré otvorové výplně jsou navrženy jako dřevěné, splňující tepelně technické a také akustické požadavky.

Vnitřní dveře jsou navrženy nově do ocelových nebo obložkových zárubní. Zvláštní zřetel je potřeba dbát na požární požadavky viz zpráva PBŘ.

vnitřní a vnější omítky

Vnitřní omítky budou provedeny podle podkladu buďto jako jádrové s horním štukem nebo tenkovrstvé se štukem v případě pórobetonových příček.

střešní konstrukce:

Zásahy do střešního pláště budou realizovány pro prostupy VZT a ZTI. Jelikož ze strany dvora budou v místě mansard do stěn osazena okna, je nutno v mítě osazení střešní plášť i nosnou konstrukci upravit.

konstrukce suché výstavby

Ve vestavbě jsou navrženy nové sádrokartonové podhledy v rozsahu všech pater. Zvláštní zřetel je potřeba dbát na požární požadavky viz zpráva PBŘ.