TABULKA NACENĚNÍ SE SPECIFIKACÍ

##### „Malý nákladní automobil“

Identifikační  údaje uchazeče:		………………………………………

Sídlo:					………………………………………		Zastoupen: 				………………………………………		IČ:					………………………………………		DIČ:					………………………………………	Oprávněn jednat ve věcech smluvních:…………………………………….

Oprávněn jednat ve věcech technických:…………………………………..

Bankovní spojení:			………………………………………		Tel./fax:				……………………………………..	..

Email:					……………………………………….

| Specifikace požadavků zadavatele | ANO / NE | Parametr / hodnota |
| --- | --- | --- |
| Malý speciální nákladní automobil v provedení třístranný sklápěč, určený jako nosič výměnných komunálních nástaveb |  |  |
| Nové vozidlo nebo předváděcí vozidlo s nájezdem max. 500 km |  |  |
| Rov výroby po roce 2020 |  |  |
| Vozidlo kategorie SS |  |  |
| Barva oranžová RAL 2011 |  |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |
| Šířka vozidla max. 1 650 mm |  |  |
| Délka vozidla s korbou a čelní deskou max. 4 700 mm |  |  |
| Rozvor náprav v rozsahu 2 400 – 2 500 mm |  |  |
| Legislativní celková hmotnost do 3,5 t |  |  |
| Povolené zatížení na zadní nápravu min. 3,1 t |  |  |
| Povolené zatížení na přední nápravu min. 2,7 t |  |  |
| MOTOR |  |  |
| Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 110 kW |  |  |
| Točivý moment min. 320 Nm |  |  |
| Elektronická regulace pracovních otáček s tempomatem |  |  |
| Palivová nádrž o min. objemu 90 litrů, uzamykatelná |  |  |
| Emisní limit Euro 6 s bezúdržbovým filtrem pevných částic |  |  |
| PŘEVODOVKA |  |  |
| Synchronizovaná převodovka s redukcí. Min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět |  |  |
| Zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny |  |  |
| Plazivý chod |  |  |
| Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 a 90 km/h |  |  |
| Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka |  |  |
| RÁM, NÁPRAVY, BRZDY |  |  |
| Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy elektronicky odpínatelný z kabiny vozidla |  |  |
| Elektronicky ovládaná uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech |  |  |
| Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce |  |  |
| Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení |  |  |
| Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu) |  |  |
| Celoroční pneu odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h |  |  |
| Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami |  |  |
| Zadní náprava pevná s listovými pružinami |  |  |
| Hydraulické teleskopické tlumiče vpředu i vzadu |  |  |
| Ruční parkovací brzda bubnová |  |  |
| KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY |  |  |
| Sklápěcí kabina pro lehký přístup k motoru |  |  |
| Plastové nerezavějící opláštění kabiny |  |  |
| Kabina dvoumístná, bezpečnostní pásy |  |  |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka a elektrické stahování oken |  |  |
| Autorádio |  |  |
| Střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety a pracovními světlomety |  |  |
| Varovné reflexní červenobílé pruhy |  |  |
| Servořízení (s posilovačem) |  |  |
| Výfuk vyvedený nahoru za kabinou |  |  |
| Min. 1 teleskopický LED maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny) |  |  |
| LED pracovní světlomet pro osvětlení korby vozidla |  |  |
| Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně) |  |  |
| Odpojovač baterie |  |  |
| PRACOVNÍ HYDRAULIKA |  |  |
| Hydraulické čerpadlo axiální s plynule regulovatelným průtokem oleje namontováno na nezávislém vývodu z motoru |  |  |
| Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny |  |  |
| 2 hydraulické okruhy pro pohon nástaveb |  |  |
| Požadovaný výkon hydraulických okruhů min.: průtok 110 l/min., pracovní tlak 200 barů |  |  |
| Chladič hydraulického oleje |  |  |
| Nádrž na hydraulický olej o objemu min 65 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu |  |  |
| Dva ovládací okruhy k předním nástavbám s plovoucí pozicí s možností nastavení průtoku v rozmezí 2-13 l/min. |  |  |
| Přední upínací deska typu SWV 500 pro nesení nástaveb – hydraulicky polohovatelná z kabiny, napojení na samostatný ovládací okruh hydrauliky. |  |  |
| OSTATNÍ |  |  |
| Rezervní kolo s pneumatikou pro celoroční provoz odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h, volně ložené |  |  |
| Akustická signalizace zpětného chodu |  |  |
| Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta |  |  |
| Zakládací klín připevněný na vozidle |  |  |
| Dvoustupňový zvedák a kolový klíč |  |  |
| Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce |  |  |

Poznámka:

Specifikace požadavků zadavatele: zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Splněno ANO / NE: uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele (sloupec "nabídka").

Parametr / hodnota nabízeného stroje: kde je relevantní hodnota, uchazeč doplní číselný údaj nebo upřesnění nabídky s odkazem na přiloženou technickou dokumentaci nabídky (technické listy, prospekty atd.)

Cenová nabídka (respektující veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě)

Cena bez DPH v Kč

V ……………………… dne……………………..

(razítko, podpis)