TABULKA NACENĚNÍ SE SPECIFIKACÍ

„Malý univerzální stroj 2024“

Identifikační  údaje uchazeče:		………………………………………

Sídlo:					………………………………………		Zastoupen: 				………………………………………		IČ:					………………………………………		DIČ:					………………………………………	Oprávněn jednat ve věcech smluvních:…………………………………….

Oprávněn jednat ve věcech technických:…………………………………..

Bankovní spojení:			………………………………………		Tel./fax:				……………………………………..	..

Email:					……………………………………….

| Specifikace požadavků zadavatele | ANO / NE | Parametr / hodnota |
| --- | --- | --- |
| NOSIČ |  |  |
| Šířka vozidla max. 11 100 mm (přes kola) |  |  |
| Celková hmotnost stroje max 1 800 kg |  |  |
| Celková délka stroje max 2 500 mm |  |  |
| Hydrostatický pohon 4x4, s plynulou regulací minimální rychlostní rozsah 0-20 km/h |  |  |
| Povolené zatížení přední nápravy min 900 kg |  |  |
| Motor diesel s dostatečným výkonem, min 18 kW |  |  |
| Emisní limit motoru dle aktuálně platné normy kategorizace stroje |  |  |
| Kloubové řízení stroje s max vnitřním poloměrem otáčení 800 mm |  |  |
| Konstrukce rámu a řízení umožňující najetí na obrubník o výšce min 150 mm |  |  |
| Sedadlo pneumaticky odpružené, nastavitelné, s bezpečnostním pásem |  | Xxx |
| Výbava: klimatizace, provozní osvětlení dle platné legislativy, pracovní osvětlení, výstražné osvětlení na nosiči, zadní kamerový systém, akustické signalizace couvání, vyhřívaná zrcátka, počítadlo motohodin, rádio |  | Xxx |
| Nosič umožní jednoduchou a rychlou výměnu nástaveb |  | Xxx |
| Hydraulický okruh s dostatečným výkonem pro souběžný provoz příslušenství v plném výkonu |  | xxx |
| ZAMETACÍ NÁSTAVBA |  |  |
| Objem nádrže pro vodu min 160 l |  |  |
| Dva přimetací kartáče |  | Xxx |
| Zásobník na smetky v nerezavějícím provedení s kapacitou min 400 kg |  |  |
| Krátká přímá sací šachta ze zásobníku k sací hubici |  | Xxx |
| Vyprazdňovací výška zásobníku na smetku min 1400 mm |  |  |
| NÁSTAVBA NA ZIMNÍ ÚDRŽBU |  |  |
| Šípová sněhová radlice s ovládáním z kabiny řidiče |  | Xxx |
| Úklidová šíře max 115 cm |  |  |
| 3 varianty hrnutí (rovná, šíp, odhrnovací V) |  |  |
| Nesený sypač o objemu min 300 l |  |  |
| Nastavení šířky posypu v rozsahu 1-6 m |  |  |
| Nastavení dávky posypu v rozsahu 5-200 g/m2 |  |  |
| Odstavné nohy pro sypač |  | Xxx |
| Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce |  | Xxx |

Poznámka:

Specifikace požadavků zadavatele: zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Splněno ANO / NE: uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele (sloupec "nabídka").

Parametr / hodnota nabízeného stroje: kde je relevantní hodnota, uchazeč doplní číselný údaj nebo upřesnění nabídky s odkazem na přiloženou technickou dokumentaci nabídky (technické listy, prospekty atd.)

Cenová nabídka (respektující veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě)

Do elektronického nástroje vypíše dodavatel cenu celkem bez DPH.

| Zařízení | Cena bez DPH v Kč |
| --- | --- |
| Stroj se zametací nástavbou se 2 kartáči |  |
| Sypač min 300 l |  |
| Šípová radlice vč. redukcí na rám |  |
| Cena celkem |  |

V ……………………… dne……………………..

(razítko, podpis)