|  | Město Bohumín MěstSkÝ ÚŘAD Bohumín ODBOR ROZVOJE A INVESTIC Masarykova 158 735 81 Bohumín |
| --- | --- |

Č. j.: MUBO/24726/2024/INV/HoJ				V Bohumíně dne 17. 7. 2024

Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín

Číslo jednací:				MUBO/24726/2024/INV/HoJ

Název zakázky:	„Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín“

Druh veřejné zakázky:		zakázka malého rozsahu

Název/ obchodní firma zadavatele:	Město Bohumín

se sídlem:				Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČ:					00297569

POPIS PRAVDĚPODOBNÉHO ŘEŠENÍ ZASAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD PRO BUDOVU ZÁZEMÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FK BOSPOR

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny čtyřmi vnitřními dešťovými svody přes čtyři kusy PVC filtračních šachet do dvou revizních šachet PVC DN 400, které budou zaústěny do retenčního systému tvořeného PVC drenážním potrubím DN 300 v délce cca 70 m. Na retenčním systému budou osazeny 3 ks prefabrikované revizní kanalizační šachty vnitřního průměru 1,0 m. Vsakovací systém bude osazen regulátorem průtoku, který zajistí dodržení stávajících odtokových poměrů z území. Maximální odtok 20,0 l/s. Od regulátoru se předpokládá napojení na novou kanalizační přípojku.

Příklad drenážního potrubí – aquadrain DN300 SN8

Příklad revizní šachtice PVC DN 400

Příklad vorové betonové revizní šachtice