BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE – PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

SADOVÉ ÚPRAVY

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:		Město Bohumín

Se sídlem:		Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:	Parc. č. 476/1, 467, 466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470, 462, 477/2, 1117/1, kat. ú. Starý Bohumín

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení:

Předmětem této projektové části je provedení sadových úprav v areálu městské nemocnice Bohumín.

V rámci provádění terénních a sadových úprav bude provedena rekultivace dotčených ploch stavbou, vč. vysetí nového travního semena. Dále bude provedena náhradní výstavba za pokácené dřeviny, které bylo nutno před zahájením stavby vykácet – dle Povolení o kácení dřevin a uložení náhradní výsadby je uložena povinnost výsadby 30 ks dřevin v následující specifikaci – 20 ks habr obecný (carpinus betulus), 10ks douglaska tisolistá (pseudotsuga menziesii) na pozemku areálu BMN – dle dohody s investorem bude po dokončení stavebních prací provedena schůzka na místě stavby a vybrány pozice pro provedení náhradní výsadby.

Dále bude v rámci výsadby provedena výsadba 4 ks dřevin platan javorolistý (platanus acerifolia tremonia) v atriu objektu LDN a dále bude provedeno vysazení 3 ks keřů druh Potentila fruticosa sommerflor a 5ks podrostových rostlin vinca minor.

| A) PŘÍPRAVA POZEMKU PO STAVEBNÍCH PRACECH : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) UROVNÁNÍ PLOCHY PO STAVBĚ - 30cm POD ZPEVNĚNÉ PLOCHY NEBO KONEČNOU NIVELETU TERÉNU |  |  |  |  |  |  |
| 2) NAVÁŽKA 20cm ORNICE Z DEPONIE - M3 - NUTNO ZHODNOTIT STAV A MNOŽSTVÍ ORNICE PŘED ROZPROSTŘENÍM |  |  |  |  |  |  |
| V PŘÍPADĚ NEDOSTATNU NEBO ZHORŠENÉ KVALITY (např. velká příměs jílových částí, nebo chemické znečištění)) - NUTNO DOVÉZT NOVOU |  |  |  |  |  |  |
| ORNICI NUTNO ZBAVIT PŘÍPADNÝCH PŘÍMĚSÍ - KAMENŮ A ZBYTKŮ PO STAVBĚ |  |  |  |  |  |  |
| PŘED NAVÁŽKOU NUTNO ORNICI - CHEMICKY ODPLEVELIT - (plevel na deponii před manipulací) |  |  |  |  |  |  |
| 3) NAVÁŽKA 10cm TRAVNÍKOVÉHO SUBSTRÁTU - M3 |  |  |  |  |  |  |
| 4) PROMÍCHÁNÍ TRAVNÍKOVÉHO SUBSTRÁTU A NAVEZENÉ ORNICE V HORIZUNTU 20 cm |  |  |  |  |  |  |
| B) ZALOŽENÍ PRAVNATÉ PLOCHY VÝSEVEM : |  |  |  |  |  |  |
| standartní směs pro městské výsadby |  | 30g travnaté směsi/ m2 |  |  |  |  |
| složení : 15% kostřava červená trstnatá, 10% kostřava čer. krátce výběžkatá, |  |  |  |  |  |  |
| 15% kostřava čer. dlouze výběžkatá, 10% kostřava ovčí, |  |  |  |  |  |  |
| 20% lipnice luční, 30% jílek vytrvalý, |  |  |  |  |  |  |
| postup prací : |  |  |  |  |  |  |
| zpracování a urovnání plochy (v blízkosti stromů nutno dávat pozor na kořenový systém), |  |  |  |  |  |  |
| provést konečnou modulaci JTU |  |  |  |  |  |  |
| provést výsev - strojově - specializovaný stroj |  |  |  |  |  |  |
| při výsevu se zároveň strojem provede - hnojení minerálním hnojivem 30g/m2, válcování, |  |  |  |  |  |  |
| zálivka po výsadbě 5l/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1x seč ruční po vzejití |  |  |  |  |  |  |
| NORMY : |  |  |  |  |  |  |
| DIN 18 915 zavedena v ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou (83 9011) |  |  |  |  |  |  |
| DIN 18 916 zavedena v ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství -Výsadba rostlin (83 9021) |  |  |  |  |  |  |
| DIN 18 917 zavedena v ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství -Zakládání trávníků (83 9031) |  |  |  |  |  |  |
| DIN 18 918 zavedena v ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství -Technicko-biologická zabezpečovací opatření ¨(83 9041) |  |  |  |  |  |  |
| DIN 18 919 zavedena v ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství -Rozvojová a udržovací péče o rostliny (83 9051) |  |  |  |  |  |  |

- 2.  Bezbariérové užívání stavby:

Sadové úpravy neřeší bezbariérové užívání – není předmětem této PD.

- 3.  Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí, které bude provedeno správci sítí.

- 4. Stavební fyzika:

Tepelná technika

Není předmětem PD.

- Osvětlení

Není předmětem PD.

- Oslunění

Není předmětem PD.

- Akustika / hluk

- V průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec.

- Vibrace

- Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

- 5. Výpis použitých norem

(všechna ustanovení příslušných zákonů, předpisů, nařízení a norem je nutno při stavební činnosti

dodržovat)

ČSN 73 6005	Prostorová uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon 309/2006 Sb.	Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.	Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí