Projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.146/2008

Přílohy č.6

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo  technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo  technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.1 Stavební část

D.1.1 Objekty pozemních komunikací, včetně propustků

1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

název stavby  	:		Příprava území – Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně

SO 01 Příprava území

místo stavby 	:		Moravskoslezský kraj, město Bohumín

Stavba je navržena v městě Bohumín, městské části Starý Bohumín

na dvou katastrálních územích.

V katastrální území Starý Bohumín na následujících pozemcích:

1.	p.č.	1052		ostatní plocha

2.	p.č.	1276/4		orná půda

3.	p.č. 	1048/4		ostatní plocha

4.	p.č. 	849/6		ostatní plocha

5.	p.č.	849/1		ostatní plocha

6. 	p.č.	1047/1		ostatní plocha

7.	p.č.	849/4		ostatní plocha

8.	p.č.	849/5		ostatní plocha

9.	p.č.	835/2		ostatní plocha

10.	p.č.	847		zahrada

11.	p.č.	835/1		ostatní plocha

12.	p.č.	856/6		ostatní plocha

13.	p.č.	838/2		ostatní plocha

14.	p.č.	838/1		ostatní plocha

15.	p.č.	851		zahrada

16.	p.č.	856/2		ostatní plocha

17.	p.č.	856/5		ostatní plocha

18.	p.č.	856/1		ostatní plocha

19.	p.č.	854		zahrada

20.	p.č.	853		zahrada

21.	p.č.	918/1		orná půda

22.	p.č.	919		ostatní plocha

23.	p.č.	907/2		ostatní plocha

24.	p.č.	1367/4		ostatní plocha

25.	p.č.	965/1		ostatní plocha

26.	p.č.	964/2		orná půda

27.	p.č.	974/1		zahrada

28.	p.č.	974/2		ostatní plocha

29.	p.č.	963		zahrada

30	p.č.	965/4		ostatní plocha

31.	p.č.	955		trvalý travní porost

32.	p.č.	927		orná půda

33.	p.č.	929		zahrada

34.	p.č.	930		ostatní plocha

35.	p.č.	940		orná půda

36.	p.č.	931		ostatní plocha

37	p.č.	1050/1		ostatní plocha

38.	p.č.	1049/1		ostatní plocha

39.	p.č.	1114/4		ostatní plocha

40.	p.č.	1113/1		ostatní plocha

41.	p.č.	945		ostatní plocha

Katastrální území Nový Bohumín

42.	p.č.	2585		komunikace – ul. Osvoboditelů

předmět dokumentace  :  Předmětem dokumentace pro provádění stavby je příprava území pro výstavbu nové místní komunikace, cyklotrasy a komunikace  pro pěší včetně jejich odvodnění. Jedná se o stavbu trvalou s účelem zabezpečení příjezdu a přístupu k nově vzniklým pozemkům pro rodinné bydlení.

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Řešené území se nachází v Bohumíně v městské části Starý Bohumín, katastrální území Starý Bohumín. Má rozlohu cca 13, ha a je situováno podél ul. P. Cingra. Z východní strany je ohraničeno

ul. Osvoboditelů,  ze západní strany pak ul. Ostravská. Na severní straně a jižní straně místní komunikace ul. Petra Cingra  se nachází rozptýlená uliční zástavba obytných objektů pro individuální bydlení a v střední části severní strany je nevyužívaná plocha vzniklá demolicí obytných objektů (SEKTOR 1).  Na této ploše však zůstaly stávající zpevněné plochy a komunikace, stejně jako základy původních objektů , které budou v rámci této stavby odstraněny (SO 01 Příprava území).

Na jižní straně podél u ulice Osvoboditelů v minulosti zemědělsky využívaná nyní zatravněná plocha (SEKTOR 2). V území jsou dva rodinné domy, které budou zachovány a stanou se součástí zastavovacího plánu. Na východní straně této části se nachází sídliště z druhé poloviny minulého století s panelovými bytovými objekty o 4 - 14 podlažích, na severní straně přes ul. P.Cingra se nachází rodinné domy a na jižní pak nákupní středisko Albert.

Další řešenou částí je nevyužité území na jižní straně střední části ul. P.Cingra (SEKTOR 3). Jedná se o zatravněné území s rozptýlenou náletovou zelení. Od poloviny minulého století sloužila jako depozitní území . které bylo zaváženo nesourodým materiálem (výkopovou zeminou, stavební sutí apod.). Dle průzkumů je toto území nevhodné pro stavební účely (složité základové poměry, vysoká hladina podzemní vody). Součástí sektoru je rovněž vodní nádrž „Suchý stav“ v západním cípu území. Řešené území je v podstatě rovinaté bez výrazných terénních vln. V místě hran původních návozů jsou zlomy v výšce cca 1,5 m. Všechna řešená území (SEKTOR 1 – 3) nejsou zatížena žádnými limity přírodního charakteru. Neprochází zde ÚSES ani ochranná pásma chráněných území. Z limitů technických je detekující trasa venkovního vedení VN, které prochází spolu se svým ochranným pásmem středem řešeného území a omezuje tak lokálně umisťování staveb.

V SEKTORU 1 jsou původní obslužné komunikace k již zdemolovaným obytným objektům a to převážně s asfaltobetonovým, štěrkovým , betonovým povrchem nebo betonovou dlažbou.

Ve všech sektorech se nachází vzrostlá zeleň a náletové křoviny. Kromě jiného jsou zde i pozůstatky oplocení s pletivem.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geodetický průzkum, apod.

Nebylo nutné provádět výše uvedené geologické či hydrogeologické průzkumy, pouze byla realizována dendrologická studie. Dále proběhla vizuální a zaměřovací prohlídka území budoucí stavby, ze které nevyplynula nutnost dalších průzkumů.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

V projektové dokumentaci stupně DSP byly koordinovány všechny stavební objektu tohoto stavebního záměru.

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Příprava území bude obsahovat následující práce:

Vykácení stromů a odstranění pařezů – zvláštní povolení na základě dendrologického průzkumu.

Vykácení křovin s odstraněním kořenů.

Rozebrání  silničních obrub včetně přídlažby, vybourání živičných , betonových a dlážděných krytů vozovek.

Vybourání podkladních vrstev vozovky z kameniva a podkladního betonu chodníků včetně podkladů z kameniva.

Demontáž oplocení včetně základových konstrukcí.

Vybourané hmoty budou odvezeny na řízené skládky a dokladovány dodavatelem. Použitelné obruby, dlažby případně odvezeny na skládku investora.

Výše uvedené práce budou prováděny v rámci SO 01 Příprava území

Před zahájením stavby bude zřízeno provizorní dopravní značení, které zajistí dodavatel stavby v rámci vypracování POV před zahájením stavby a bude odsouhlaseno MěÚ – Bohumín a PČR – dopravní inspektorát.

Rozsah řešených prací, ploch a objemů řešených v objektu SO 01 - Příprava území

Předmětná lokalita je vzhledem k stávajícímu stavu zatížena  původními zpevněnými plochami, 	ploty a křovinami, které bude nutno před zahájením výstavby odstranit. Rozsah je zřejmý z výkresové části projektové dokumentace D.1.01 Situace - půdorys

a) Obslužné komunikace s povrchem asfalt beton a to s předpokládaným  souvrstvím - 865 m2

- asfalt beton - 50 mm - odstranit

- podkladní kamenivo - 150 mm - odstranit

- podkladní kamenivo - 200 mm – odstranit

b) Obslužné komunikace plochy štěrkové - s předpokládaným souvrstvím  - 1550 m2

- štěrk - hutněný - 150 mm

- podkladní vrstva - kamenivo - 200 mm

c) Betonové plochy s předpokládaným souvrstvím - 265 m2

- beton b 25 - 150 mm - vyztužený kari sítí

- podkladní vrstva - kamenivo - 200 mm

d) Zpevněné plochy - betonová dlažba  dlažba  s předpokládaným souvrstvím - 162 m2

- betonová dlažba 50-60 mm

- kladecí vrstva - drobné kamenivo - 50 mm

- podkladní vrstva - kamenivo - 150 mm

e) Hřiště - asfaltové s předpokládaným souvrstvím - 330 m2

- litý asfalt - 30- 50 mm

- betonová mazanina 100-150 mm s sítí

- podkladní vrstva - kamenivo - 150 mm

f) Křoviny - specifikace v dendrologickém průzkumu a v výkresové části

- odstranění vč. kořenů a likvidace - 4715 m2

g) Oplocení – kovové oplocení se sloupky a betonovými patkami - 869 bm

h) Obrubníky – betonové obrubníky včetně betonového lože - 650 bm

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Netýká se tohoto stavebního objektu.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Netýká se tohoto stavebního objektu.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných předpisů o bezpečnosti při provádění prací na potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních vedení el. energie, inženýrských sítí a komunikací. Při zemních pracích musí být dodrženy nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopu. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat, jsou zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen učinit na staveništi takové opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob.

Údržba jak letní, tak zimní bude prováděna stavebníkem pomocí běžných mechanizmů pro tyto úkony.

Při provádění prací na odstranění stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani 	povrchových vod ropnými a jinými nebezpečnými látkami. Případná havárie na strojním 	zařízení dodavatelů při bourání a nakládce a odvozu stavební a demoliční suti bude ihned  eliminována a případná část kontaminována únikem ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době provádění prací musí být prováděná tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. Odvod povrchových dešťových srážek bude z nově zřízených nezpevněných ploch po 	provedeném odstranění stavby zajištěn samovolným průsakem do terénu, tak jako u navazujících okolních travnatých plochách. Na základě pochůzky a z charakteru provozu a užívání stavby, lze navrhnout způsob likvidace stavební suti - odpadu, a to uložením na řízených skládkách ve smyslu zák. č.185/2001Sb a zák. č.381, 382,383,384,376/2001Sb v platném znění.

Zhotovitel demoličních prací je povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanovém v zákoně č.185/2001 Sb v platném znění. Při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). V případě překvapivého nálezu škodlivin, či napohled nestanovitelných škodlivin, případně stavební hmoty obsahující škodliviny, musí být práce okamžitě zastaveny a odborné vedení stavby bude o tomto stavu ihned informováno. Při  vlastním rozebírání konstrukcí bude zajištěno omezení prašnosti a volen způsob co možná nejméně hlučné likvidace konstrukcí. Při výjezdu ze staveniště bude provedeno 	opatření proti znečištění vozovek vozidly stavby.

Před zahájení demolice bude proveden odběr vzorků zdiva k provedení analýzy odpadu v akreditované laboratoři v rozsahu daném příslušnou vyhláškou MŽP ČR č.294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vytvoření travnaté plochy s návozem zeminy a zatravněním, nezhorší odtokové podmínky povrchových vod v areálu.

Zhotovitel bude dále postupovat ve smyslu níže uvedených právních dokumentů:

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení ,

Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zákonu o odpadech týkající 	se nakládání se stavebními a demoličními odpady, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5, květen 2001,

Vyhláška ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a transitu 	odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ,

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady,

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

i) vazba na případné technologické vybavení

Netýká se tohoto stavebního objektu.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Netýká se tohoto stavebního objektu.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Netýká se tohoto stavebního objektu.