Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

WC – kombi WC

- kombinační klozet s keramickou splachovací nádržkou, bílá, rozměry mísy hloubka 670 mm, šířka 360 mm

- hluboké splachování, vodorovný odpad, boční napouštění

- včetně sedátka s poklopem

WCV - závěsné WC pro invalidy

- záchodová závěsná mísa pro invalidy, oválná, bílá,

- výška sedátka 460 mm nad podlahou, rozměry mísy 700 x 356 mm, 
výška 340 mm

- hluboké splachování, záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, 550 mm/ 550 mm (malé), s otvorem pro stojánkovou baterii

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

UM - umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 500 mm / 410 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon – polosloup

V - výlevka

- stojící výlevka, bílá, rozměry 500 x 425 mm, výška 450 mm

- zadní vodorovný odpad

- výlevka včetně plastové mřížky pro postavení kbelíku

- součástí plastová nádržka pro splachování výlevky, nízko položená, rozměry cca 140 x 430 mm, výška 380 mm

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie umyvadlová (učebny)

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- přívod pouze studené vody, včetně hadičky na přívod vody

Baterie pro výlevku

- nástěnná páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- délka výtokového ramínka cca 250 mm

Vybavení pro tělesně postižené

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- pevné vodorovné madlo k umyvadlu, možnost zavěšení ručníku, nerezové, délka 600 mm

- zrcadlo sklopné nad umyvadlem (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou) rozměry 600 x 400 mm (v x š), rámeček nerez

Vybavení WC

- zrcadlo pevné, rozměry 600 x 600 mm, bez rámečku

- čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- zásobník na tekuté mýdlo

- odpadkový koš bez víka

- zásobník na papírové ručníky, případně háček na ručník

- háček na oděvy

- odpadkový koš s víkem

- odkládací police pod zrcadlo

Revizní dvířka do SDK stěny nebo podhledu

- rozměr dvířek 150 x 300 mm, 300 x 300 mm, bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž na stěnu pod obklad, dvířka do vlhkého prostředí, montáž do podhledu

- plné, jednokřídlé dvířka

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC bezbariérové

- stavební výška 1120 mm

- s možností instalace madel a podpěr

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, postranní ocelové rámy pro upevnění sad ocelových desek, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností ≤ 17 dB při tlaku 
3 bary, úsporné splachování s množstvím 3L

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro pitnou vodu návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod TUV návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK