ZŘÍZENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ PRO 3 POKOJE GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ V BMN a.s.

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:		Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Se sídlem:		Slezská 207, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:	  parc. č. 458, kat. ú. Starý Bohumín

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | Zřízení hygienického zázemí pro 3 pokoje gynekologického oddělení v BMN a.s. |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parc. č. 458, k. ú. Starý Bohumín |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v provedení vestavby hygienického zázemí. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | Bohumínská městská nemocnice, a.s. Slezská 207, 735 81 Bohumín |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Barbora Kyšková ČKAIT 1104107 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Barbora Kyšková ČKAIT 1104107 Technika prostředí staveb – elektroinstalace Ing. Michael Kotas, obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení ČKAIT 1100648 |

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty. Stavba bude realizována jako celek.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka objektu

- zaměření objektu

- Fotodokumentace

- požadavky objednatele

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební pozemek parc. č. 458, kat. ú. Starý Bohumín je charakterizován jako objekt občanské vybavenosti. Jedná se o parcelu, která se nachází v areálu městské nemocnice Bohumín. Jedná se o stavební úpravy spočívající v provedení vestavby hygienického zázemí. Počet uživatelů zůstane stávající. Ke změně v území nedojde.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Dle územního plánu, který nabyl účinnosti 1.3.2014, se jedná o plochy veřejné vybavenosti.

Podmínky pro využití ploch dle územního plánu:

Převažující účel využití – veřejná vybavenost.

Přípustné využití pro – sociální služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, správa, ochrana obyvatel; kulturu; tělovýchovu a sport; bydlení; komerční zařízení

Nepřípustné využití pro – činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru; stavby a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování, drobnou výrobu a výrobní služby, stavby pro velkoobchod a maloobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb apod; garáže a plochy pro odstavování nákladních a spec. Vozidel s výjimkou vozidel pro ochranu obyvatel a údržbu obce; rekreaci

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:

- koeficient míry zastavění pozemků KZP se stanovuje

- KZP = 0,4 pro plochy OV-1, 6, 7, 9

- koeficient min. zastoupení zeleně na ploše pozemku KZ = 0,15

- výšková hladina zástavby se stanovuje:

- max. 20 m nad okolním terénem, pro plochu OV-1

Jedná se o změnu dokončené stavby, spočívající v provedení vestavby hygienického zázemí pro tři pokoje gynekologického oddělení. Navržená stavba je v souladu s územním plánem.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav, podmiňujících změnu v užívání stavby,

Nejedná se o změnu v užívání stavby.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nebyly vydány.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 25.11.2020 č.j. HSOS-9637-2/2020 bez stanovených podmínek. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 56148/2020/KA/EPID ze dne 15.1.2021 s podmínkou, kdy bude ke kolaudačnímu řízení stavby předloženy výsledky analýzy pitné vody z vnitřního vodovodu stavby (umývadlo obou koupelen) v rozsahu kráceného rozboru. Odběr a vyšetření budou provedeny akreditovanou laboratoří.

Městský úřad Bohumín vydává souhlasné závazné stanovisko dle předložených podkladů z hlediska nakládání s odpady ze dne 7.12.2020, č.j. MUBO/39498/2020/ŽPS/ŠeL.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Nebyly provedeny žádné průzkumy.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná bezpečnostní pásma apod.,

Pozemek (parc. č. 458) se nenachází v městské památkové zóně, ani jejím ochranném pásmu.

Není dotčeno chráněné území Natura 2000. Pozemek neleží v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Před prováděním prací budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby.

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Jedná se o vnitřní úpravy v objektu nemocnice, asanace, demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu stávajícím způsobem, realizací stavby se nic nemění. Přístup na pozemek je zajištěn z ulice Slezská.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba je realizována jako celek. Nevyvolá podmiňující ani jiné investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

| Parc.číslo | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 458 | Objekt občanské vybavenosti | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Navrženou stavbou nevzniknou žádná ochranná pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání,

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o objekt nemocnice, lůžkové oddělení gynekologie. V rámci PD jsou řešeny stavební úpravy, které spočívají v provedení vestavby hygienického zázemí. Stavebními úpravami dojde k vestavbě dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro 3 pokoje lůžkového oddělení gynekologie. V pokojích budou provedeny stavební úpravy spočívající ve výměně nášlapné vrstvy podlahy, opravě omítek.  Bude provedena výměna dveří, instalace akustického podhledu a výmalba pokojů.

b) Účel užívání stavby,

Jedná se o stavbu nemocnice.

Projektem se kapacity stavby nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby,

Nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 25.11.2020 č.j. HSOS-9637-2/2020 bez stanovených podmínek. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 56148/2020/KA/EPID ze dne 15.1.2021 s podmínkou, kdy bude ke kolaudačnímu řízení stavby předloženy výsledky analýzy pitné vody z vnitřního vodovodu stavby (umývadlo obou koupelen) v rozsahu kráceného rozboru. Odběr a vyšetření budou provedeny akreditovanou laboratoří.

Městský úřad Bohumín vydává souhlasné závazné stanovisko dle předložených podkladů z hlediska nakládání s odpady ze dne 7.12.2020, č.j. MUBO/39498/2020/ŽPS/ŠeL.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.,

Pozemek (parc. č. 458) se nenachází v městské památkové zóně, ani jejím ochranném pásmu.

Není dotčeno chráněné území Natura 2000. Pozemek neleží v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Před prováděním prací budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby.

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.,

Projektem se kapacity stavby nemění. Stavebními úpravami dojde k vestavbě dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro 3 pokoje lůžkového oddělení gynekologie.

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.,

Vnitřní splašková kanalizace

V objektu vznikají splaškové vody komunálního charakteru. Nově dojde k napojení dvou koupelen, které vznikly u stávajících pokojů na oddělení gynekologie. Odpady a přípojná potrubí jsou vedeny v instalačních šachtách, na stěně nebo jsou vedeny v podlaze.

Zásobování vodou a vodoinstalace

Nové vnitřní potrubí jsou navrženy z tub plastových PPR PN 16 pro pitnou vodu, spojovaných svarem na tupo. Nové stoupací potrubí vody pro koupelny bude napojeno na stávající rozvod. Po dokončení montáže trubních rozvodů se provede proplach a dezinfekce potrubí, dále tlaková zkouška.

Zásobování objektu požární vodou je stávající.

Jmenovitý výtok QA – dle normy ČSN EN 806-3, tab.2

Umyvadla (4 ks)	QA = 0,1 * 4 = 0,4 l/s		LU = 1 * 4 = 4

WC (2 ks)		QA = 0,1 * 2 = 0,2 l/s		LU = 1 * 8 = 2

Sprcha (2 ks)		QA = 0,2 * 2 = 0,4 l/s		LU = 2 * 2 = 4

1,0 l/s			        10 LU

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekt je napojen na dešťovou kanalizaci. Dešťové vody ze střech budou utráceny stávajícím způsobem.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vylhl.93/2016 Sb. do následujících kategorií:

| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 6 t |
| --- | --- | --- |

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována jako celek. Předpokládaná doba realizace – 3 měsíce. Přesná doba realizace stavebních úprav bude dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem.

Plán kontrolních prohlídek dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:

Kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení stavby.

j) orientační náklady stavby

1 000 000 Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení stavby se nemění. Předmětný objekt se nachází na pozemku parc. č. 458, kat. ú. Starý Bohumín v areálu městské nemocnice Bohumín.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení

Stavebními úpravami dojde k vestavbě dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro 3 pokoje lůžkového oddělení gynekologie. V pokojích budou provedeny stavební úpravy spočívající ve výměně nášlapné vrstvy podlahy, opravě omítek. Bude provedena výměna dveří, instalace akustického podhledu a výmalba pokojů.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace neřeší bezbariérové užívání stavby.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Investor bude seznámen s veškerým novým zařízením stavby, vč. předání manuálů k obsluze.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Základní popis stávajícího stavu

Jedná se objekt nemocnice, lůžkové oddělení gynekologie. Stávající hygienické zázemí slouží pro několik pokojů.

Nový stav

Stavebními úpravami dojde k vestavbě dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro 3 pokoje lůžkového oddělení gynekologie. V pokojích budou provedeny stavební úpravy spočívající ve výměně nášlapné vrstvy podlahy, opravě omítek.  Bude provedena výměna dveří, instalace akustického podhledu a výmalba pokojů.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení pokojů a chodby před pokoji.

Budou vybourány dveře vč. zárubně, okno v chodbě a sklobetonová okna v pokojích. Stávající otvor mezi chodbou a pokojem bude rozšířen za účelem nového vstupu do pokoje.  Před rozšířením otvoru musí být proveden nový překlad z ocelových nosníků 3x IPE 140 dl. 1500 mm, uložení 150 mm. Stávající nášlapné vrstvy v pokojích a chodbě před pokoji budou odstraněny. Bude provedeno vyčištění, vyspravení a vyrovnání stávající konstrukce podlahy cementovým potěrem tl. max do 50 mm. Budou demontována umyvadla vč. baterie a keramického obkladu za umyvadlem. Příčka s dveřmi v chodbě bude vybourána.

Ze stěn v chodbě bude odstraněn stávající keramický obklad, bude provedeno oškrábání veškerých maleb.

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

- Nový stav

- Zemní práce

- Nejsou předmětem PD

- Základy

- Nejsou předmětem PD.

- Svislé konstrukce

- Budou vyzděny příčky z pórobetonového zdiva. Budou provedeny zazdívky vybouraných oken pórobetonovými tvárnicemi.

- Vodorovné konstrukce

- Po demontáži stávající nášlapné vrstvy bude provedeno, vyčištění, vyspravení a vyrovnání podlahy a provedena nivelační stěrka.  Na takto připravený podklad bude v hygienickém zázemí nalepena keramická dlažba, v pokojích a chodbě pak PVC vč. soklové lišty.  V koupelnách a WC bude namontován SDK podhled do vlhkých prostor, do pokojů akustický podhled.

- Schodiště a rampy

- Nejsou předmětem PD.

- Zastřešení

- Není předmětem PD

- Úpravy povrchů vnitřních

Budou oklepány nesoudržné části omítek, provedeno jejich vyspravení (předpoklad 10%). Na vyspravený   podklad bude provedena výztužná tkanina do tmele a přetažena novým sádrovým štukem. Na stěnách v pokojích bude provedeno oškrábání stávající omítky a bude provedena vyrovnávací výztužná stěrka pod obklad z ochranných nástěnných plátů do výšky 1,5 m. Ochranné nástěnné pláty slouží jako ochrana proti poškození nárazem do výšky 1,5 m, tl. 1-2 mm, tloušťka dle výrobce. Na nové   vyzdívky bude provedena perlinka do tmele a přetažena sádrovým štukem. V hygienickém zázemí budou stěny do v. 2100 mm opatřeny keramickým obkladem.

- Úpravy povrchů vnějších

Nejsou předmětem PD.

- Podhledy

- V hygienickém zázemí budou namontovány SDK podhledy do vlhkých prostor. Do pokojů jsou navrženy akustické podhledy. Před zahájením prací předloží zhotovitel akustickou studii na konkrétní typ podhledu, tato bude předložena k odsouhlasení.

- Podlahy

- Po demontáži stávající nášlapné vrstvy bude provedeno, vyčištění, vyspravení a vyrovnání podlahy a provedena nivelační stěrka.  Na takto připravený podklad bude v hygienickém zázemí nalepena keramická dlažba, v pokojích a chodbě pak PVC vč. soklové lišty.

- Výplně otvorů

- Stávající vnitřní dveře budou demontovány, budou vybourány stávající zárubně. Budou osazeny nové

- obložkové zárubně a nové dveře z CPL laminátu, do koupelen budou použity dveře z HPL laminátu.

- Izolace proti vodě

- V koupelnách bude provedena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. Hydroizolační stěrka bude použita

- na podlahu, vytažená 300 mm na stěnu a v místě sprchy bude provedena do výšky 2100 mm. HI stěrka

- bude provedena v souladu s technologickým postupem výrobce a budou použity veškeré systémové

- příslušenství a doplňky (koutové a rohové pásky apod.)

- Izolace tepelné a zvukové

Nejsou předmětem PD

- Klempířské konstrukce

Nejsou předmětem PD.

- Zámečnické konstrukce

- Budou osazeny madla v koupelnách a na dveřích v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

- Truhlářské konstrukce

- Budou osazeny nové vnitřní dveře vč. obložkových zárubní.

- Malby a nátěry

- Bude provedena výmalba dotčených prostor.

- Zpevněné plochy

- Nejsou předmětem PD.

- Terénní úpravy a vysazování zeleně

- Nejsou předmětem PD.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

V rámci PD nejsou řešena technická a technologická zařízení.

b) Výčet technických a technologických zařízení

V rámci PD nejsou řešena technická a technologická zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení

Podrobně viz. samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Veškeré nové  výplně otvorů budou splňovat součinitel tepelného prostupu tepla dle ČSN 730540.  Všechny zateplované konstrukce a měněné výplně budou splňovat součinitel tepelného prostupu dle PENB.

b) energetická náročnost stavby

Není předmětem PD.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Bude zachováno stávající větrání objektu, není předmětem PD.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem PD.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem PD.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem PD.

d) ochrana před hlukem

Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí.

e) protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.,

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající objekt je napojen na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami. Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nemění se. Zůstávají stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Objekt je přístupný po stávající místní komunikaci z ulice Slovanská

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území bude napojeno stávajícím způsobem.

c) doprava v klidu

Stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

Stávající.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Není předmětem PD

b) použité vegetační prvky

Není předmětem PD.

c) biotechnická opatření

Není předmětem PD.

B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

V průběhu výstavby bude v maximální možné míře omezena míra vnášení tuhých znečišťujících látek (prachu) do ovzduší.

Při vlastní stavbě dojde přechodně ke zhoršení životního prostředí, a to jednak hlukem a jednak prachem. Důsledky hluku budou eliminovány pracovní dobou, která bude omezena pouze na denní hodiny.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu  - ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není dotčeno – v místě se nenachází chráněná území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů záměru na životní prostředí , je-li podkladem,

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není předmětem řešení.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není předmětem této PD.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií, jedná se pouze o zdroj NN a vody. Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s objednatelem napojením přes podružné měření a jištění na stávající objekt.

b) odvodnění staveniště

Při realizaci stavby nedojde k zásahu do stávajícího odvodnění. Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní infrastrukturu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup a příjezd k budově je po stávající místní komunikaci z ulice Slezská.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby, pozemky. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb, především dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 a přílohy č.3, části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny. Pokud při realizaci bude zjištěna kolize se stávajícími dřevinami budou chráněny dle ČSN viz. Bod B.1. j) – této zprávy.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště se nachází na plochách objednatele, nevyžadují zábory veřejného prostranství.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou předmětem PD.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vylhl.93/2016 Sb. do následujících kategorií:

| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 6 t |
| --- | --- | --- |

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není předmětem PD.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný 
za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem PD.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není předmětem PD.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění za provozu, opatření účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavební práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Není předmětem řešení.

Tato dokumentace složí pouze pro vydání stavebního povolení! Nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby z toho důvodu není možné podle této dokumentace stavbu provádět aby bylo dodrženo správně technické řešení detailů! Projektant nenese zodpovědnost za použití dokumentace pro jiný než daný účel.

Vypracovala: Barbora Kyšková, listopad 2020

Příloha č. 1

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Č. J.:  KHSMS 54148/2020/KA/EPID

VYŘIZUJE: D. Suchá

DATUM: 15. 1. 2021

Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst.  2 písm. i) zákona č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost investora Město Bohumín, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ 00297569, zastoupeného na základě plné moci společnosti ATRIS, s. r. o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 28608909, ze dne 11. 11. 2020, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Zřízení hygienického zázemí pro tři pokoje gynekologického oddělení v BMN a.s.“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S vydáním stanoviska projektové dokumentaci stavby „Zřízení hygienického zázemí pro tři pokoje gynekologického oddělení v BMN a. s.“

s o u h l a s í .

Ke kolaudačnímu řízení stavby předložit:

-  výsledky analýzy pitné vody z vnitřního vodovodu stavby (umývadlo obou koupelen) v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Odběr a vyšetření budou provedeny akreditovanou laboratoří.

Odůvodnění:

Na základě žádosti paní Barbory Kyškové, jednatelky společnosti ATRIS, s. r. o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ze dne 11. 11. 2020, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Zřízení hygienického zázemí pro tři pokoje gynekologického oddělení v BMN a.  s.“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených návrhů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Stavebními úpravami dojde k vestavbě dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro tři pokoje lůžkového

oddělení gynekologie.

Budou vybourány dveře včetně zárubně, okno v chodbě a sklobetonová okna v pokojích. Stávající otvor mezi chodbou a pokojem bude rozšířen za účelem nového vstupu do pokoje. Budou demontována umyvadla včetně

baterie a keramického obkladu za umyvadlem. Příčka s dveřmi v chodbě bude vybourána.

Budou provedeny zazdívky vybouraných oken. Osazeny nové obložkové zárubně a nové dveře z CPL laminátu, do koupelen budou použity dveře z HPL laminátu. V nově zřízených koupelnách bude WC, umývadlo a sprcha.  V hygienickém zázemí budou stěny opatřeny keramickým obkladem do výše. 2100 mm. V koupelnách budou na zdi a na dveřích osazeny madla.

Podlahy budou v hygienickém zázemí opatřeny keramickou dlažbou, v pokojích a chodbě budou z PVC podlahové krytiny včetně soklové lišty.

Bude provedena úprava elektroinstalace. Na WC budou umístěny tahové spínače, na které se napojí akusticko-

optická signalizace.

Větrání prostor hygienického zázemí je zajištěno nucené v souladu s požadavky Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 1 vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.  Umělé osvětlení je navrženo LED svítidly v souladu s EN 12464-1. V pokojích bude provedena oprava omítek a nová výmalba.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a souvisejících předpisů.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Č. J.:  HSOS-9637-2/2020

VYŘIZUJE: Ing. Puška Marek

DATUM: 25. 11. 2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název a místo stavby: 	Zřízení hygienického zázemí pro 3 pokoje gynekologie v BMN, Slezská 340, parc. č. 458, Starý Bohumín

Stavebník: 	Bohumínská nemocnice, a.s., Slezská 207, 735 81 Bohumín, IČ: 2683402

Předložená dokumentace: 	ohlášení stavby, PREVENT MORAVA s.r.o. – Ing. Judita Spasová, číslo ČKAIT 1102666, datum 10/2020

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26. 10. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (PREVENT MORAVA s.r.o. – Ing. Judita Spasová, číslo ČKAIT 1102666, datum 10/2020).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Puška Marek

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a

krizového řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÁ A SLUŽEB

Č. J.:  MUBO/39498/2020/ŽPS/ŠeL

VYŘIZUJE: Bc. Lenka Ševčíková

DATUM: 7. 12. 2020

Závazné stanovisko k záměru stavebních úprav z hlediska nakládání s odpady  ke stavbě „Zřízení hygienického zázemí pro tři pokoje Gynekologického oddělení v Bohumínské městské nemocnice, a.s.“

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,  správní  řád,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „správní  řád“),  § 79 odst. 4 a odst. 6  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o odpadech“),  a v souladu  s § 4  odst. 2

písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), a § 149 odst. 1 správního řádu vydává žadateli Bohumínské městské nemocnici, a.s., IČ 26834022, Slezská 207, 735 81 Bohumín, kterou zastupuje ATRIS, s.r.o., IČ 28608909, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava na základě plné moci (dále jen „žadatel“),

souhlasné závazné stanovisko dle předložených podkladů z hlediska nakládání s odpady.

Odůvodnění:

Městský úřad obdržel dne 10.11.2020 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru provedení jednoduchých stavebních úprav v Bohumínské městské nemocnici, par. č. 458 v k.ú. Starý Bohumín. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou zpracoval ATRIS, s.r.o., IČ 28608909, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská jejíž součástí je souhrnná technická zpráva a výkresová dokumentace.

Z předložené dokumentace k záměru městský úřad zjistil, že se jedná o jednoduché stavební úpravy a drobné bourací práce (úprava příček, podlah apod.), kde se předpokládá minimální vznik odpadů (především stavební odpad). Odpady budou v místě řádně separovány a předávány oprávněným osobám.  Vznik nebezpečných odpadů se nepředpokládá. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace k záměru nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Vydání žádaného závazného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.  Je vydáno v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a podle § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Na základě žádosti o takové závazné stanovisko není zahajováno správní řízení ve smyslu § 44 správního řádu, nýbrž se jedná o podání podle § 37 správního řádu.

Poučení:

Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno.  Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá podle § 149 odst. 4 správního řádu odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.  V předmětné věci je nadřízeným správním orgánem městského úřadu Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Ing. Jan Jeziorský, MBA, v. r.

vedoucí odboru životního prostředí a služeb