Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

WCz – zavěšené WC

- záchodová závěsná mísa, bílá, rozměry mísy hloubka 510 mm, šířka 360 mm

- hluboké splachování

UM - umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 600 mm / 450 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon – polosloup

UR – umyvátko rohové

- bílé, diturvitové rohové umyvátko, rozměry 450 mm / 460 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- nerezový sifon

U - umyvátko

- bílé, diturvitové, asymetrické umyvátko s odkládací plochou vlevo, rozměry 
450 mm / 250 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- nerezový sifon

S – čtvercová sprchová vanička

- čtvercová nízká sprchová vanička s protiskluzovým dnem, způsob montáže podezdění na výšku max. 100 mm

- vanička o rozměrech 900 x 900 mm, montážní výška 30 mm, hloubka vaničky 
15 mm, včetně vaničkového sifonu

- součástí sprchová zástěna, posuvné dveře, výplň bezpečnostní sklo tl. 6 mm, výška 190 cm, rám barvy bílá, madla hliník

V - výlevka

- stojící výlevka, bílá, rozměry 500 x 425 mm, výška 450 mm

- zadní vodorovný odpad

- výlevka včetně plastové mřížky pro postavení kbelíku

- součástí plastová nádržka pro splachování výlevky, nízko položená, rozměry cca 140 x 430 mm, výška 380 mm

D – dvoudřez bez odkládací plochy

- nerezový dvoudřez, osazení na pracovní desku, rozměry 790 x 500 mm

- materiál vysoce odolný proti korozi, hladký povrch zabraňující osazování bakterií

- součástí dřezu jeden otvor pro stojánkovou baterii, součástí dřezu přepad

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vody studené i teplé

Baterie pro výlevku

- nástěnná páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- délka výtokového ramínka cca 250 mm

Baterie dřezová

- stojánkové pákové, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem, výpustní rameno obloukové

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie sprchová

- sprchová směšovací baterie do zdi, s omezenou dobou výtoku, ovládáním teploty otočením chromové hlavice, krycí nerez deska o rozměrech cca 160 x 160 mm s těsnící podložkou, integrována zpětná klapka, filtrační sítka, samočistící kalibrovaná drážka, materiály odolné vodnímu kameni

- sprchová hlavice odolná proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi, nelze uchopit do ruky (půlkruhový tvar), výtoková tryska nezarůstá vodním kamenem, nastavení úhlu výtoku od/do 10°, automatické omezení průtoku 6 l/min, tělo z pochromované mosazi

- součástí sestavy dopojení mezi sprchovou směšovací baterií a sprchovou hlavicí

Doplňky do WC a sprch

- zásobník pro toaletní papír, barva šedá, materiál hliník / plast, uzamykatelný

- čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- zásobník na tekuté mýdlo, barva šedá, materiál hliník / plast, uzamykatelný

- odkládací police pod zrcadlo

- odkládací police do sprchy

- zásobník na papírové ručníky, barva šedá, materiál hliník / plast, uzamykatelný

- odpadkový koš, háček na oděvy

Revizní dvířka do SDK podhledu a stěny

- rozměr dvířek  150 x 300 mm, , bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Mřížka pro přivzdušňovací ventil

- plastová mřížka 300 x 300 mm, montáž do stěny s rámečkem  (pro možnost kontroly přivzdušňovacího ventilu)

HL – přivzdušňovací ventil

-	přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou

- 	zařazení do třídy A1

- 	průtok vzduchu pro DN 110 dle zkoušek podle EN 12380 je 37 l/s

Kondenzační sifon

-	pro klimatizační jednotky a odvod kondenzátu z potrubí

-	se sifonem a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou)

Filtr na vodovodní potrubí

- jemný proplachovatelný filtr určený na zachycení mechanických nečistot z vody, nečistoty usazené na dně filtrační jímky lze snadno odstranit otevřením odkalovacího ventilu, těleso filtru z lisované mosazi opatřeno připojovacím šroubením s vnějším závitem, součástí filtrační sítko z nerezové oceli o jemnosti filtrace 100 µm, filtr určen pro studenou vodu, filtrační jímka průhledný plast

- umístění na větvi pro sprchovou baterii

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC

- stavební výška 1120 mm

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností ≤ 17 dB při tlaku 
3 bary, úsporné splachování s množstvím 3L

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro pitnou a požární vodu návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod TUV návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT a KG systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK